УДК 621.52

Козлов Л.Г., канд. техн. наук, Ковальчук В.А.,

Піонткевич О.В., Залевський В.Л.

Вінницький національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ

ПАРАМЕТРІВ ДРОСЕЛЯ ЗМІННОЇ ПРОВІДНОСТІ НА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МУЛЬТИРЕЖИМНОГО РЕГУЛЯТОРА

Гідроапаратура із пропорційним електрогідравлічним управлінням використовується в багатьох галузях промисловості та сільського господарства, зокрема, в гідроприводах верстатів з ЧПК, промислових роботів, крано-маніпуляторних установках, а також в гідроприводах термопластавтоматів (ТПА).

В результаті аналізу існуючих схем та конструкцій гідроприводів ТПА було виявлено ряд недоліків: ступінчаста зміна тиску та потоку, ручне налаштування параметрів робочого процесу, складність зміни параметрів процесу. З метою усунення даних недоліків та розширення функціональних можливостей ТПА при забезпеченні вимог, що ставляться до його роботи було розроблено гідропривод на базі мультирежимного регулятора тиску та потоку.

Мультирежимний регулятор побудовано на основі дволінійних клапанів з внутрішнім гідравлічним зворотнім зв’язком по положенню клапанного елемента. Оскільки відкриття клапанного елемента визначається витратою робочої рідини через дросель змінної провідності, то постає проблема вибору таких його геометричних параметрів, які б забезпечували перерегулювання по тиску в межах ±5%, коливальність К< 3 та час регулювання tp < 0.2 с.

Для досягнення мети розроблено нелінійну математичну модель мультирежимного регулятора, дослідження якої в пакеті Matlab-SIMULINK дозволило визначити рекомендовані геометричні параметри дроселя змінної провідності, що забезпечують поставлені вимоги до гідроприводу ТПА, а керування регулятором від вільнопрограмованого контролера прискорює переналагодження ТПА.