Методичні  вказівки

до опрацювання розділу “Охорона праці” в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямками підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Методичні  вказівки

до опрацювання розділу “Охорона праці” в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямками підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням

Вінниця

ВНТУ

2017

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 24.09.2013 р.)

Рецензенти:

Р. Р. Обертюх, кандидат технічних наук  доцент

О. В. Христич, кандидат технічних наук  доцент

Методичні вказівки до опрацювання розділу “Охорона праці” в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямами підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням / Уклад. О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 55 с.

У методичних вказівках викладені загальні вимоги до побудови розділу “Охорона праці”, змісту його окремих структурних частин і наведені методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їх опрацьовуванні. Наведені чинні в Україні норми охорони праці станом на 2013 р. Розраховані на студентів вищих навчальних закладів при підготовці бакалаврів.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………..	4

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СПРЯМОВАНОСТІ ТА СТРУКТУРИ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”	4

2 ЗМІСТ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”	6

Вступна частина	6

2.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничому приміщенні	7

2.1.1 Опис і класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів	7

2.1.2 Можливі причини виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів	8

2.1.3 Опис дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів на організм людини	8

2.2 Карта умов праці	8

2.2.1 Обґрунтування вибору нормованих значень небезпечних та шкідливих виробничих факторів	12

2.2.2 Оцінювання факторів виробничого і трудового процесів	12

2.2.3 Гігієнічне оцінювання умов праці	13

2.2.4 Оцінювання технічного й організаційного рівня	14

2.2.5 Атестація робочого місця	15

2.3 Рекомендації щодо поліпшення умов праці	15

2.4 Розрахунок параметрів захисту від домінуючого шкідливого або небезпечного виробничого фактора	16

2.4.1 Методика розрахунку занулення електродвигуна	16

2.4.2 Методика попереднього розрахунку природного освітлення	18

2.5 Висновки до розділу	19

Додаток А. Нормування параметрів мікроклімату	20

Додаток Б. Нормування складу повітря робочої зони	22

Додаток В. Нормування параметрів освітлення	24

Додаток Г. Допустимі норми шуму, інфразвуку та ультразвуку	26

Додаток Д. Допустимі рівні вібрації на постійних робочих місцях	29

Додаток Е. Норми випромінювань	35

Додаток Ж. Показники й критерії умов праці, за якими надаються щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів *	42

Додаток И. Карта умов праці	43

Додаток К. Оцінювання умов праці	46

Додаток Л. Довідкові таблиці для розрахунку природного освітлення	50

Додаток М. Довідкові таблиці для розрахунку занулення	52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	53

# ВСТУП…………………………………..

Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” складаються з двох частин.

Перша частина охоплює загальні вимоги щодо побудови розділу, змісту його окремих підрозділів та пунктів, загального обсягу тощо.

В другій частині наведені методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань безпеки життєдіяльності у виробничій сфері при їх опрацьовуванні.

# 1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СПРЯМОВАНОСТІ ТА СТРУКТУРИ РОЗДІЛУ “ОХОРОНА ПРАЦІ”

При виконанні бакалаврської дипломної роботи, згідно зі ст. 21 Закону України “Про охорону праці” [1] та наказом Міносвіти № 969/922/216 від 21.10.2010 р., обов’язковим є розгляд і вирішення питань з охорони праці, пов’язаних з темою дипломної роботи. Рішення з питань охорони праці повинні носити характер реального проектування, принаймні на рівні технічного завдання, і бути складовою частиною дипломної роботи. При цьому питання з охорони праці повинні вирішуватися як в основній технічній частині роботи, так і в обособленому розділі – “Охорона праці”.

В технічній частині роботи, при обґрунтуванні та прийнятті рішень, повинні враховуватись вимоги з охорони праці та прийматись реальні технічні рішення, що забезпечують виконання цих вимог. Прийняті в технічній частині дипломної роботи рішення з охорони праці відображаються в текстовому (з посиланнями на нормативні документи) і графічному матеріалі роботи.

В розділі “Охорона праці” приймаються конкретні реальні рішення з питань охорони праці, які не розглядалися в технічній частині дипломної роботи. З розглянутих у технічній частині роботи питань, у розділі “Охорона праці” наводяться стислі дані описового характеру з посиланнями на відповідні сторінки дипломної роботи і її графічні матеріали, де ці питання викладено більш детально.

В доповнення до вищезазначеного в розділі “Охорона праці” повинні бути розроблені: аналіз умов праці на робочому місці, карта умов праці, рекомендації щодо покращення умов праці та розрахунок параметрів захисту від домінуючого шкідливого або небезпечного виробничого фактора.

Зміст структурних частин розділу повинен мати творчий характер, а його виклад – відповідний науково-технічний та інженерний рівень.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Закон України Про охорону праці, № 235-ІV, 22.11.2002.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. – 346 с.

- Юдин Е. Я. Охрана труда в машиностроении / Е. Юдин, С. Белов. – М. : Машиностроение, 1983. – 432 с.

- Юдин Е. Я. Боротьба с шумом на производстве: Справочник / Юдин Е. Я. – М. : Машиностроение, 1985. – 400 с.

- Ткачук К. Н. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. – К. : Основа, 2006. – 448 c.

- ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.049-80. ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 12.2.033-84. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

- Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. – К. : Держнаглядохоронпраці, 1986. – 646 с.

- Правила улаштування електроустановок. 2-е вид.,  перероб. і доп. – Х. : “Форт”, 2009. – 736 с.

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К. : Держнаглядохоронпраці, 1998. – 382 с.

- ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

- ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

- Лемешев М. С. Основи охорони праці для фахівців радіотехнічного профілю [навчальний посібник] / М. С. Лемешев, О. В. Березюк. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 108 с.

- ДСН 3.3.6-037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

- Березюк О. В. Охорона праці в галузі радіотехніки [навчальний посібник] / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 159 с.

- ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої та загальної вібрацій.

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- НАПБ Б.03.002-2007. Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- ДБН В.1.1.7–2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

- СНиП 2.09.02-85. Зміна № 1 (національна). Производственные здания. (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року).

- ДСТУ ISO 7240-1:2007 “Cистеми пожежної сигналізації та оповіщування”.

- ДНАОП 0.00-1.32.01. “Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”.

- Рожков А. П. Пожежна небезпека : [навчальний посібник] / Рожков А. П. – К. : Пожінформтехніка, 1999. – 256 с.

- НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України.

- СанПиН 5804-91. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров.

- СН 4557-88. Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.

- НАПБ Б.03.001-2004. Типові норми належності вогнегасників.

- ДСанПiН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

- ДСанПiН 3.3.6-096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

- ДСН 239-96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань.

- ДСТУ 3254-95. Радіозв'язок. Терміни та визначення.

- Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (Затверджено постановою КМУ від 1 серпня 1992 року № 442).

Навчальне видання

Методичні  вказівки

до опрацювання розділу “Охорона праці” в бакалаврських дипломних роботах студентів за напрямами підготовки, пов’язаними з функціональною електронікою, автоматизацією та управлінням

Редактор  В. Дружиніна

Коректор З. Поліщук

Укладачі: Олег Володимирович Березюк

Михайло Степанович Лемешев

Оригінал-макет підготовлено О. Березюком

Підписано до друку 19.05.2017 р.

Формат 29,7×42¼. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 3,37.

Наклад 40 пр. (1-й запуск 1-20) Зам № 2017-149.

Видавець та виготовлювач

Вінницький національний технічний університет,

Інформаційний редакційно-видавничий центр.

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Хмельницьке шосе, 95,

м. Вінниця, 21021.

Тел. (0432) 59-85-32, 59-87-38.

press.vntu.edu.ua;

E-mail: kivc.vntu@gmail.com.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.