Березюк О. В., Лемешев М. С.

Винницкий национальный технический университет, Украина

Березюк Л. Л.

Колледж экономики и права Винницкого кооперативного института, Украина

РЕГРЕССИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЁМА БИОРЕАКТОРА ОТ СУТОЧНОЙ МАССЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

##### Аннотация: Определена регрессионная зависимость объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых твердых бытовых отходов. Полученную зависимость рекомендовано использовать для расчета технических параметров оборудования для переработки твердых бытовых отходов и стратегии обращения с ними.

Ключевые слова: переработка твердых бытовых отходов, биореактор, биогаз, регрессионная зависимость.

##### I. Введение

Ежегодный объём твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся в населенных пунктах Украины, превышает 46 млн. м3 [1]. Постановление Кабмина Украины № 265 [2] сформировало основу для разработки Национальной стратегии обращения с ТБО в Украине. Один из путей обращения с ТБО – получение биогаза (БГ). Получение БГ в анаэробном процессе происходит в безкислородной среде, поэтому для ее реализации необходим закрытый резервуар в виде специально сконструированного стационарного биореактора (БР). В зависимости от цели применения метода используют БР, изготовляемые из металла или железобетона и оборудованы устройствами подачи тепла разной конструкции, обеспечивающие в БР необходимую температуру для поддержки соответствующего анаэробного режима. Полученный БГ можно разделить сепаратором газа на метан и сопутствующие газы. Очищенный метан может использоваться для производства электроэнергии или тепла [3], необходимых для энергетической независимости Украины. Поэтому определение регрессионной зависимости объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых ТБО, является актуальной научно-технической задачей.

В работе [3] приведены числовые данные относительно производительностей и размеров БР. В статье [4] приведенная классификация биогазовых установок, рассмотрены наиболее распространенные типы резервуаров БР и перспективы производства БГ в Казахстане. В работе [5] приведены технико-экономические показатели утилизации БГ с производством электроэнергии. Автор [6] публикует статистические данные относительно потенциала свалочного газа (СГ) в разных странах мира. В работе [7] приведена математическая модель прогнозирования удельного объёма добычи СГ, в статье [8] опубликована математическая модель прогнозирования удельного потенциала СГ, а в работе [9] приведена зависимость для определения эффективности добычи СГ. Статья [10] посвящена получению регрессионной зависимости необходимой площади под оборудование для компостирования ТБО от его производительности. Однако конкретных зависимостей, описывающих зависимость объёма БР от суточной массы перерабатываемых ТБО, в результате анализа известных публикаций, нами не выявлено.

II. Постановка задачи

### Цель исследования – определение регрессионной зависимости объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых ТБО.

В табл. 1 указанны характеристики производительностей и размеров БР [3]. На основе данных табл. 1 планировалось получить парную регрессионную зависимость объёма БР от суточной массы перерабатываемых ТБО.

Таблица 1

Характерные размеры и производительности БР [3]

| Суточная масса перерабатываемых ТБО, т/сутки | Объём БР, м3 |
| --- | --- |
| 50 | 800-1500 |
| 150 | 2200-3500 |
| 350 | 4700 |
| 450 | 7700 |

Регрессия проводилась с помощью преобразований на основе линеаризации, разрешающей свести нелинейную зависимость к линейной. Определение коэффициентов уравнения регрессии осуществлялось методом наименьших квадратов с помощью разработанной компьютерной программы "RegAnaliz", защищенной свидетельством о регистрации авторского права на произведение [11] и разрешающей проводить регрессионный анализ результатов однофакторных экспериментов и других парных зависимостей с выбором лучшего вида функции из 16 наиболее распространенных вариантов по критерию максимального коэффициента корреляции с сохранением результатов в формате MS Excel и Bitmap. Оценка адекватности регрессионных моделей проводилась на основании коэффициента корреляции.

III. Результаты

Результаты регрессионного анализа приведенные в табл. 2.

Таким образом, по результатам регрессионного анализа на основе данных табл. 1, как наиболее адекватную, окончательно принято такую регрессионную зависимость

VБР=1125e0,004303mТБО.с,                                 (1)

где  mТБО.c – суточная масса перерабатываемых ТБО, т/сутки;

VБР – объём БР, м3.

Коэффициент корреляции составил 0,96811, что свидетельствует о достаточно значительной точности и адекватности полученного уравнения (1).

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа зависимости объёма БР от суточной массы перерабатываемых ТБО

| № | Вид регрессии | коэффициент корреляции R | № | Вид регрессии | коэффициент корреляции R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | y = a + bx | 0,96347 | 9 | y = axb | 0,95899 |
| 2 | y = 1 / (a+bx) | 0,88961 | 10 | y = a + b·lg x | 0,92328 |
| 3 | y = a + b / x | 0,82745 | 11 | y = a + b·ln x | 0,92328 |
| 4 | y = x / (a + bx) | 0,72563 | 12 | y = a / (b + x) | 0,88961 |
| 5 | y = abx | 0,96810 | 13 | y = ax / (b + x) | 0,96726 |
| 6 | y = aebx | 0,96811 | 14 | y = aeb / x | 0,95110 |
| 7 | y = a ·10bx | 0,96810 | 15 | y = a ·10b / x | 0,95110 |
| 8 | y = 1 / (a + be-x) | 0,96156 | 16 | y = a + bxn | 0,96136 |

На рис. 1 графически показано фактическую и теоретическую зависимости объёма БР от суточной массы перерабатываемых ТБО.

Рис. 1. Зависимость объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых ТБО: фактически ○, теоретически —

###### Сравнение фактических и теоретических данных показало, что теоретическая зависимость объёма БР от суточной массы перерабатываемых ТБО, рассчитанная с помощью уравнения регрессии (1), несущественно отличается от фактических данных, что свидетельствует о приемлемой точности полученной зависимости.

###### Из рис. 1 видно, что при увеличении суточной массы перерабатываемых ТБО, объём БР возрастает экспоненциально.

###### IV. Выводы

- Определена регрессионная зависимость объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых твердых бытовых отходов, которая может быть использована для расчета технических параметров оборудования для их переработки и разработки стратегии обращения с ними.

- Установлено, что при увеличении суточной массы перерабатываемых твердых бытовых отходов, объём биореактора возрастает экспоненциально.

##### Литература

- Портал України з поводження з твердими побутовими відходами. – Режим доступу : http://www.ukrwaste.com.ua.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами".

- Управление твёрдыми бытовыми отходами. Раздельный сбор и сортировка отходов / Проект Европейского Сообщества INTERREG IIIA «Кооперация в совместном создании системы управления отходами в Псковской области». – 2008. – 97 с.

- Курманов А. К. Перспективы производства биогаза в Казахстане / А. К. Курманов, К. С. Рыспаев, М. К. Рыспаева // Агроинженерные науки. – 2012. – № 5. – C. 78-80.

- Пухнюк О. Ю. Утворення біогазу на полігонах твердих побутових відходів України та оцінка потенціалу його енергетичного використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / О. Ю. Пухнюк. – К.: 2013. – 26 с.

- Гелетуха Г. Г. Обзор технологий добычи и использования биогаза на свалках и полигонах твердых бытовых отходов и перспективы их развития в Украине / Г. Г. Гелетуха, З. А. Марценюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. – № 4. – С. 6-14.

- Березюк О. В. Виявлення параметрів впливу на питомий об’єм видобування звалищного газу / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 3. – С. 20-23.

- Березюк О. В. Розробка математичної моделі прогнозування питомого потенціалу звалищного газу / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 2. – С. 39-42.

- Березюк О. В. Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 6. – С. 21-24.

- Березюк О. Визначення регресійної залежності необхідної площі під обладнання для компостування твердих побутових відходів від його продуктивності / Олег Березюк, Михайло Лемешев // Инновационное развитие территорий: Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. (25–27 февраля 2014 г.) /// Отв. за вып. Е. В. Белановская. – Череповец: ЧГУ, 2014. – С. 55-58. ISBN 978–5–85341–615–4.

- Березюк О. В. Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz") / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486 ; власник свідоцтва Березюк О. В. – К.: Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації: 03.06.2013.