- УДК 629.361.3

МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ НАВЕСНОГО ПОДМЕТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ НА ОСНОВЕ МУСОРОВОЗА

- Березюк Олег Владимирович – к-т техн. наук, доц., доц. кафедры безопасности жизнедеятельности, Винницкий национальный технический университет, Украина. Тел.: +38-095-879-02-20. E-mail: berezyukoleg@yandex.ru

METHODIC OF ENGINEERING PARAMETERS COMPUTATIONS OF HANGING SWEEPING EQUIPMENT OF ECOLOGICAL MACHINE ON BASIS DUST-CART

- Berezyuk Oleg Vladimirovich – Cand. Sc. (Eng.), Associated Professor, Associated Professor of the Chair Security of Life, Vinnitsa National Technical University, Ukraine. Phone: +38-095-879-02-20. E-mail: berezyukoleg@yandex.ru

Аннотация. Предложена научно-обоснованная методика проектного расчета навесного подметального оборудования экологической машины с использованием группового гидропривода с последовательным соединением гидромоторов на базе мусоровоза. Отдельные зависимости основных параметров навесного подметального оборудования машины получены на основе численного и аналитического исследований полной и упрощённой математических моделей, соответственно, опубликованных ранее. С целью автоматизации расчёта параметров навесного подметального оборудования мусоровоза разработана блок-схема алгоритма этого расчёта. Предложенная методика инженерных расчетов позволила рассчитать основные параметры разработанных новых конструкций мусоровозов с расширенными функциональными возможностями, позволяющими повысить эффективность использования коммунальными службами машин для благоустройства городских территорий. Получены основные геометрические, силовые и скоростные параметры навесного подметального оборудования экологической машины на базе мусоровоза.

Ключевые слова: уборочная машина, мусоровоз, навесное оборудование, твердые отходы, методика инженерных расчетов.

Abstract. Scientifically motivated methodic of project computation of hanging sweeping equipment of ecological machine with use of group hydraulic drive with successive compound of hydraulic motors on base dust-cart is offered. Separate dependences of main parameters of hanging sweeping equipment of machine are received on the basis of numeral and analytical researches of full and simplified mathematical models, accordingly, published earlier. For automation of parameters computation of hanging sweeping equipment of dust-cart a algorithm block-chart of this computation is developed. The offered methodic of engineering computations allowed to calculate main parameters of developed new constructions of dust-carts with the extended functional possibilities, allowing raise an use efficiency by the communal services of machines for improvement of urban territories. The main geometrical, power and speed parameters of hanging sweeping equipment of ecological machine on base dust-cart are obtained.

Keywords: harvester, dust-cart, hanging equipment, hard wastes, methodic of engineering computations.

#### Введение

На сегодняшний день твердые отходы угрожают безопасности окружающей среды и здравоохранению [1-6]. Для решения этой проблемы городские коммунальные службы проводят сбор и вывоз твердых бытовых отходов, подметания улиц, дорог и тротуаров, используя отдельные коммунальные машины (спецавтомобили): мусоровозы [7-10] и подметально-уборочные машины [11-16], соответственно.

Использование подметально-уборочных машин крайне неэффективно вследствие низкого коэффициента загрузки, поскольку они используются редко в основном в осенний и весенний периоды [17]. Остальное время подметания улиц и тротуаров осуществляется дворниками, работающих во вредных условиях. Поєтому предлагается решать эти проблемы в комплексе, создав на базе мусоровоза экологическую машину путем разработки навесного подметального оборудования, которым могли бы оснащаться мусоровозы. Это расширит функциональные возможности мусоровоза и значительно снизит расходы коммунальных служб. Особенно это актуально для небольших городов и поселков городского типа, где содержание нескольких коммунальных машин, выполняющих разные функции, ложится тяжелым бременем на местные бюджеты. Согласно с документом [18], обеспечение применения современных высокоэффективных мусоровозов в коммунальном хозяйстве страны является актуальной научно-технической задачей. В частности, актуальной является проблема разработки новых конструкций мусоровозов с расширенными функциональными возможностями на основе методик инженерных расчетов их основных параметров.

- Анализ публикаций

В работе [19] приведено математическую модель группового гидропривода с последовательным соединением гидромоторов навесного подметального оборудования (НПО) новой экологической машины на базе мусоровоза для очистки населенных пунктов от твердых отходов, защищенной патентом [20], в виде существенно нелинейной системы дифференциальных уравнений, которая не может быть решена известными аналитическими методами в допустимых границах погрешности. Статья [21] содержит упрощенную математическую модель привода НПО, аналитическое ее решение, а также аналитические зависимости основных силовых и кинематических характеристик гидропривода НПО мусоровоза в установившемся режиме работы, которые могут быть использованными при проведении проектных расчетов новых конструкций мусоровозов с расширенными функциональными возможностями. В работе [22] приведена имитационная модель функционирования подметального агрегата коммунальной уборочной машины.

Целью исследования является разработка методики проектных расчетов новых конструкций мусоровозов с расширенными функциональными возможностями.

#### Результаты исследования

При проектировании НПО с гидравлическим приводом целесообразно иметь простую методику инженерного расчета основных звеньев привода, позволяющую получить основные его геометрические, силовые и скоростные параметры. Такую методику можно создать при таких предположениях:

- смёт относится к категории грузов, перемещающихся сравнительно легко;

- учитывая размер частиц смёта, он не относится к кусковым материалам;

- при последовательном соединении гидромоторов перепад давлений на каждом гидромоторе распределяется прямо пропорционально мощности гидромоторов.

Принятые предположения позволяют, не рассматривая дифференциальные уравнения движения исполнительных органов и расходов рабочей жидкости, предварительно определить основные параметры НПО, которые потом можно уточнить при анализе динамики НПО в условиях его работы в составе конкретной коммунальной машины.

Принципиальная расчетная схема НПО показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная расчетная схема НПО

На рис. 1 обозначены такие основные параметры НПО: nЩ, МКРщ, PЩ, R – частота вращения, крутящий момент, мощность, радиус вращения щётки, соответственно; nШ, МКРш, PШ, lШ, D – частота вращения, крутящий момент, мощность, длина, диаметр шнека, соответственно; t – шаг винта; d – диаметр вала шнека;  – угол наклона шнекового транспортера;   угол наклона ворса; vм  рабочая скорость машины при подметании; S  свободная длина ворса; RБ  радиус барабана цилиндрической щетки; h – деформация ворса щетки; уК – расстояние между ободом барабана и горизонтальной поверхностью дороги; ВМ  ширина полосы подметания; рМ1, рМ2 – перепады давления при установившемся движении в гидромоторах щётки и шнека, соответственно; qМ1, qМ2 – рабочие объемы гидромоторов щётки и шнека, соответственно; QM1, QM2 – расходы рабочей жидкости в гидромоторах щётки и шнека, соответственно.

Основные параметры гидродвигателей определяют, исходя из кинематической схемы машины и наличия промежуточных звеньев между рабочими и исполнительными органами. Заданные скорости и нагрузка на рабочих органах машины должны быть отнесены расчетным путем к соответствующим параметрам гидродвигателей, избранных для применения. Основными условиями правильного выбора гидромоторов являются обеспечение рабочими органами машины необходимых крутящего момента МКР и частоты вращения n и соответствие внешних нагрузок, отмеченных в технической характеристике гидродвигателей [23].

В соответствии с материалом ворса щетки с помощью таблицы 1 определяем его физические свойства.

- Таблица 1

Физические свойства материалов ворса щетки [24-26]

| Материал | Коэффициент трения по дорожному покрытию, fВ | Модуль упругости Е, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокоуглеродистая сталь | 0,34 | 2,1105 |
| Малоуглеродистая сталь | 0,4 | 2,1105 |
| Синтетика | 0,41 | (7,1…8)103 |
| Полипропилен | 0,2…0,3 | (1,3…1,45)103 |

Радиус вращения щетки R находим по формуле

R=S+RБ,		(1)

- где S = 70…160 мм  свободная длина ворса [24]; RБ  радиус барабана цилиндрической щетки.

- Минимально-допустимое значение частоты вращения щетки nщ определяем по формуле

nЩ=60vMπRsinγ,		(2)

где vм = 0,7…6 м/с  рабочая скорость машины при подметании [24];   угол наклона ворса.

Расстояние между ободом барабана и горизонтальной поверхностью дороги уК находим по формуле

yK≥0,85S.	(3)

- Значение деформации ворса щетки h определяем по формуле

h=S−yK.	(4)

Общее число ворса цилиндрической щетки іщ определяем из условия перекрытия следов ворса на дорожном покрытии, как по ширине щетки, так и в радиальной плоскости вращения

iЩ=11,54BМКРvMarccosyK+RБRrВnЩR,		(5)

где ВМ  ширина полосы подметания; KP = 2…2,5  коэффициент неравномерности расположения ворса на образующей поверхности барабана щетки [24]; rВ  радиус поперечного сечения прутка ворса.

Момент инерции J поперечного сечения прутка относительно оси, перпендикулярной к плоскости вращения, находим по формуле

J=πrB44.	(6)

- Суммарную вертикальную реакцию ворса F определяем по формуле [21]

F=0,17EJS6yK8iЩarccosyK+RБR,				(7)

где Е – модуль упругости материала ворса (см. таблицу 1).

Мощность привода цилиндрической щетки РЦ находим по формуле

PЩ=πFfBR−hnЩКзап30000ηЩ,		(8)

где fB – коэффициент трения материала ворса о дорожное покрытие (см. таблицу 1); Кзап = 1,1 – коэффициент запаса мощности для преодоления инерционных сил в неустановившимся режиме движения, сил деформаций ворса и аэродинамического сопротивления [24]; щ – КПД привода цилиндрической щетки.

Крутящий момент на валу цилиндрической щетки определяем по формуле

MКРЩ=9550РЩnЩ.		(9)

- Необходимую производительность шнекового транспортера Q находим по формуле

Q=qтВМvM,						(10)

где qm = 0,1 кг/м2 – количество загрязнения на единицу площади дорожного покрытия [24].

Значение поправочного коэффициента С определяем по формуле

C=1−β50,						(11)

где  – угол наклона шнекового транспортера.

Диаметр шнека D находим по формуле

D=0,4384QψρЗCfKg⋅tgα−β+arctgfг0,4,			(12)

где   угол подъема винтовой линии; fK  коэффициент трения частицы о кожух транспортера; fг  коэффициент трения частицы о винт транспортера;  = 0,125  коэффициент наполнения [27]; с = 1,4103 кг/м3  плотность смёта [24]; g = 9,8 м/с2  ускорение свободного падения.

По ГОСТ 2037-75 выбираем стандартное значение D, округлив расчетное в большую сторону.

Шаг винта t принимаем равным диаметру D [27].

Для создания необходимой центробежной силы шнек должен иметь довольно большую частоту вращения nш, то есть ограничивается ее минимальное допустимое (критическое) значение, необходимое для транспортировки груза вверх, что определяется по формуле [27]

nШ=30π2gDfKtgα−β+arctgfг.				(13)

- Крутящий момент на валу шнекового транспортера МКРш находим по формуле

MKPШ=π3D44lШρСnШfK,					(14)

где lш – длина шнекового транспортера.

Максимальную продольную силу F, действующую на вал шнека определяем по формуле [27]

F=2MKPШkD⋅tgα−β+arctgfг,		(15)

где k = 0,7…0,8 – коэффициент диаметра шнека.

Исходя из условий прочности на кручения под действием крутящего момента МКРш и на изгиб под действием изгибающего момента kFD/2, диаметр вала шнека находим по формуле

d=332MKPШ+8kFDπσ,		(16)

где [] = 90 МПа – допустимое напряжение.

Необходимую мощность привода шнека определяем по формуле

PШ=2πnШМКРШ60000ηШ,	(17)

где Ш – КПД привода шнека.

Основными параметрами гидромоторов является рабочий объем qМ гидромотора, перепад давления рМ при установившемся движении, а производным параметром  расход рабочей жидкости, поступающей в гидромотор QМ.

Рабочий объем гидромоторов qМ1, qМ2 определяем по формулам, полученным на основе аналитического решения упрощенной математической модели привода рабочих органов НПО [21]:

qM1=30QН+900QН2−120πnщMKPщσnщ;			(18)

qM2=30QН−2πMКРщσqM1+900QН−2πMКРщσqM12−120πnшMKPшσnш,		(19)

где σ = 9,2410-11 м5/(Нс) – коэффициент перетекания рабочей жидкости.

По ГОСТ 13824-68 выбираем стандартные значения qМ1, qМ2, округлив расчетные в большую сторону.

Определяем перепады давления на каждом из гидромоторов по формулам:

ΔpM1=2πMКРщqM1;	(20)

ΔpM2=2πMКРшqM2.					(21)

Расходы рабочей жидкости в каждом из гидромоторов QM1, QM2 находим по формулам [23]:

QM1=qM1nЩηVM;					(22)

QM2=qM2nШηVM,					(23)

где VM – объемный КПД гидромотора.

Расходы рабочей жидкости QM1, QM2 не должны превышать фактическую подачу гидронасоса.

Площадь открытия регулируемого дросселя SДР можно определить по формуле, полученной из уравнений регрессии результатов численного исследования математической модели привода рабочих органов НПО, приведенной в работе [21]

SДР=2221148,5−nШ.					(24)

В отличии от существующих методик, приведённая в данной работе методика инженерных расчетов позволяет не только определить основные параметры НПО, но и рассчитать параметры его гидропривода как составной части гидропривода мусоровоза, на базе которого и создается новая экологическая машина.

С целью автоматизации расчёта параметров НПО мусоровоза разработан алгоритм этого расчёта, блок-схема которого приведена на рис. 2.

Параметры НПО, рассчитанные по предлагаемой методике, приведены в таблице 2.

Использование предложенной методики инженерного расчета НПО позволяет существенно сократить время проектирования, избежать необоснованных расходов на трудоемкие экспериментальные и теоретические исследования.

# Таблица 2

# Основные параметры НПО

| Параметры цилиндрической щетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, мм | ук, мм |  | h, мм |  | nщ, об/мин |  | MКРщ, Нм |  | Рщ, кВт |  |
| 160 | 100 |  | 15 |  | 960 |  | 68,3 |  | 6,87 |  |
| ###### Параметры шнекового транспортера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D, мм | t, мм |  | d, мм |  | nш, об/мин |  | MКРш, Нм |  | Рш, кВт |  |
| 100 | 100 |  | 40 |  | 120 |  | 261 |  | 3,64 |  |
| Параметры гидропривода НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рМ1, МПа |  | рМ2, МПа |  | qМ1, см3 | qМ2, см3 | QМ1, л/мин |  | QМ2, л/мин |  | SДР, мм2 |
| 5,88 |  | 3,12 |  | 100 | 630 | 102,1 |  | 80,4 |  | 78 |

Рис. 2. Блок-схема алгоритма инженерных расчетов параметров навесного подметального оборудования экологической машины

Параметры НПО получены при таких исходных данных:

- материал ворса щетки …………………………..………………….….. синтетика;

- свободная длина ворса, мм …………………………………………………… 115;

- радиус барабана цилиндрической щетки, мм ………………………………… 45;

- рабочая скорость машины при подметании, м/с ……………………..…………4;

- угол наклона ворса, ° ………………………...………….…….……………….. 30;

- ширина полосы подметания, м …………………………………………………. 2;

- коэффициент неравномерности расположения ворса на

образующей поверхности барабана щетки …..………………………………… 2;

- радиус поперечного сечения прутка ворса, мм ………………...……………. 1,5;

- модуль упругости материала ворса, МПа …………..…………………… 7,5103;

- коэффициент трения материала ворса о дорожное покрытие ……….……. 0,41;

- КПД привода цилиндрической щетки ……………..……….………………... 0,9;

- угол наклона шнекового транспортера, ° …………………………………….. 30;

- угол подъема винтовой линии, ° .…………...…………………….…………… 18;

- длина шнекового транспортера, м ……………………………………………. 2,5;

- коэффициент диаметра шнека ………………………...……………..……….. 0,8;

- КПД привода шнека …………………………….……………...……………… 0,9;

- номинальная подача гидронасоса, л/мин ………..…………………….…….. 115;

- объемный КПД гидромотора ………...……..…………………….…………. 0,94.

##### Выводы

Предложена научно-обоснованная методика проектного расчета навесного подметального оборудования экологической машины на базе мусоровоза, позволяющая получить основные его геометрические, силовые и скоростные параметры, обеспечивающие повышение эффективности использования коммунальными службами машин для благоустройства городских территорий.

Список литературы

1. Hamer, G. Solid waste treatment and disposal: effects on public health and environmental safety / G. Hamer // Biotechnology Advances. – Elsevier, 2003. – Vol. 22, No. 1-2. – P. 71-79.

2. Impact Assessment of Contamination Pattern of Solid Waste Dumpsites Soil: A Comparative Study of Bauchi Metropolis / D. S. Buteh, I. Y. Chindo, E. O. Ekanem, E. M. Williams // World Journal of Analytical Chemistry. – 2013. – Vol. 1, No. 4. – P. 59-62.

3. Chao, Su. A review on heavy metal contamination in the soil worldwide: Situation, impact and remediation techniques / Chao Su, LiQin Jiang, WenJun Zhang // Environmental Skeptics and Critics. – 2014. – No. 3(2). – P. 24-38.

4. Heavy metal distribution in soil and plant in municipal solid waste compost amended plots / F. Ayari, H. Hamdi, N. Jedidi, N. Gharbi, R. Kossai // Int. J. Environ. Sci. Tech. – 2010. – No. 7 (3). – P. 465-472.

5. Tripathi, A. A study of physico-chemical properties and heavy metals in contaminated soils of municipal waste dumpsites at Allahabad India / A. Tripathi, D. R. Misra // International Journal Of Environmental Sciences. – 2012. – Vol. 2, No. 4. – P. 1-10.

6. Nanda, S. Remediation of heavy metal contaminated soil / S. Nanda, J. Abraham // African Journal of Biotechnology. – 2013. – Vol. 12(21). – P. 3099-3109.

7. Yan-ling, C. A. O. Development of After-Loading Compress ion-type Dust Cart for the City / C. A. O. Yan-ling, D. Li-jun // Equipment Manufacturing Technology. – 2009. – No. 3. – P. 61.

8. А. с. 793891 СССР, МКИ B65F 3/00. Мусоровоз / В. И. Баловнев, Г. М. Белоцерковский, Е. М. Букреев [и др.]. – № 2794198; заявл. 03.07.79; опубл. 07.01.81, Бюл. № 1.

9. А. с. 1012795 СССР, МКИ B65F 3/20. Устройство для загрузки мусора в кузов мусоровоза / Марсель Колэн (Франция). – № 3291952; заявл. 20.05.80; опубл. 15.04.83, Бюл. №14.

10. А. с. 1691229 СССР, МКИ B65F 3/20. Механизм привода плиты мусоровоза / И. И. Кравченко. – № 4621309; заявл. 19.12.88; опубл. 15.11.91, Бюл. № 42.

11. А. с. 1634740 СССР, МКИ Е01Н 1/04. Подметально-уборочная машина / И. И. Кравченко, М. Ф. Павлик. – № 4676782; заявл. 07.03.89; опубл. 15.03.91, Бюл. № 14.

12. А. с. 1557239 СССР, МКИ Е01Н 1/04. Уборочная машина / В. П. Бакуменко, М. И. Ваил. – № 4457407; заявл. 11.07.88; опубл. 15.04.90, Бюл. № 14.

13. А. с. 1677150 СССР, МКИ E01H 1/02. Рабочий орган подметально-уборочной машины / И. И. Кравченко. – № 4696722; заявл. 25.05.89; опубл. 15.09.91, Бюл. № 34.

14. А. с. 1602922 СССР, МКИ E01H 1/04. Подметально-уборочная машина / А. К. Мелентьев, В. В. Кирин, А. Г. Тихомиров [и др.]. – № 4620162; заявл. 14.12.88; опубл. 30.10.90, Бюл. № 40.

15. А. с. 870567 СССР, МКИ Е01Н 1/00. Гидравлическая система управления установкой рабочего органа уборочной машины / Р. С. Бурштейн, М. А. Плотко. – № 2773662; заявл. 28.05.79; опубл. 07.10.81, Бюл. № 37.

16. Дмитриев, А. Ю. Вакуумная подметально-уборочная машина на шасси Scania / А. Ю. Дмитриев // Твердые бытовые отходы. – 2011. – № 10. – С. 46-47.

17. Савуляк, В. І. Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів: [монографія] / В. І. Савуляк, О. В. Березюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 218 с. – ISBN 966-641-194-6 (в пер.).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами". – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=265-2004-%EF.

19. Березюк, О. В. Розробка та дослідження нової структури екологічної машини для очистки населених пунктів від твердих відходів / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008.– С. 92-98.

20. Патент України № 45362, МПК(2009) E01H 1/00. Обладнання прибиральної машини / Березюк О. В.; власник патенту Вінницький національний технічний університет. – 200904793; Заявл. 15.05.2009. Одерж. 10.11.2009, Бюл. № 21.

21. Berezyuk, O. V. Dynamics of hydraulic drive of hanging sweeping equipment of dust-cart with extended functional possibilities / O. V. Berezyuk, V. І. Savulyak // Tehnomus Journal, New technologies and products in machine manufacturing technologies. – Suceava – Romania, 2015. – No. 22. – P. 345-351.

22. Лепеш, А. Г. Имитационное моделирование рабочего процесса коммунальной уборочной техники / А. Г. Лепеш // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2011. – № 3 (17). – С. 32-41.

23. Васильченко, В. А. Гидравлическое оборудование мобильных машин / В. А. Васильченко. – М.: Машиностроение, 1983. – 301 с.

24. Дорожно-строительные машины и комплексы / В. И. Баловнев, А. Б. Ермилов, А. Н. Новиков [и др.]. – М.: Машиностроение, 1988. – 384 с.

25. Лепеш, А. Г. Прогнозирование изнашивания щеток коммунальных машин / А. Г. Лепеш // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2010. – № 2 (12). – С. 25-34.

26. Лепеш, А. Г. Методика экспериментального определения износостойкости щеточного ворса коммунальной уборочной техники / А. Г. Лепеш, Г. В. Лепеш, И. И. Воронцов // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2011. – № 2 (16). – С. 7-19.

27. Спиваковкий, А. О. Транспортирующие машины / А. О. Спиваковкий, В. К. Дячков. – М.: Машиностроение, 1983. – 497 с.

References

1. Hamer, G. Solid waste treatment and disposal: effects on public health and environmental safety / G. Hamer // Biotechnology Advances. – Elsevier, 2003. – Vol. 22, No. 1-2. – P. 71-79.

2. Impact Assessment of Contamination Pattern of Solid Waste Dumpsites Soil: A Comparative Study of Bauchi Metropolis / D. S. Buteh, I. Y. Chindo, E. O. Ekanem, E. M. Williams // World Journal of Analytical Chemistry. – 2013. – Vol. 1, No. 4. – P. 59-62.

3. Chao, Su. A review on heavy metal contamination in the soil worldwide: Situation, impact and remediation techniques / Chao Su, LiQin Jiang, WenJun Zhang // Environmental Skeptics and Critics. – 2014. – No. 3(2). – P. 24-38.

4. Heavy metal distribution in soil and plant in municipal solid waste compost amended plots / F. Ayari, H. Hamdi, N. Jedidi, N. Gharbi, R. Kossai // Int. J. Environ. Sci. Tech. – 2010. – No. 7 (3). – P. 465-472.

5. Tripathi, A. A study of physico-chemical properties and heavy metals in contaminated soils of municipal waste dumpsites at Allahabad India / A. Tripathi, D. R. Misra // International Journal Of Environmental Sciences. – 2012. – Vol. 2, No. 4. – P. 1-10.

6. Nanda, S. Remediation of heavy metal contaminated soil / S. Nanda, J. Abraham // African Journal of Biotechnology. – 2013. – Vol. 12(21). – P. 3099-3109.

7. Yan-ling, C. A. O. Development of After-Loading Compress ion-type Dust Cart for the City / C. A. O. Yan-ling, D. Li-jun // Equipment Manufacturing Technology. – 2009. – No. 3. – P. 61.

8. A. s. 793891 SSSR, MKI B65F 3/00. Musorovoz / V. I. Balovnev, G. M. Belocerkovskij, E. M. Bukreev [i dr.]. – No. 2794198; zajavl. 03.07.79; opubl. 07.01.81, Bjul. No. 1.

9. A. s. 1012795 SSSR, MKI B65F 3/20. Ustrojstvo dlja zagruzki musora v kuzov musorovoza / Marsel' Koljen (Francija). – No. 3291952; zajavl. 20.05.80; opubl. 15.04.83, Bjul. No. 14.

10. A. s. 1691229 SSSR, MKI B65F 3/20. Mehanizm privoda plity musorovoza / I. I. Kravchenko. – No. 4621309; zajavl. 19.12.88; opubl. 15.11.91, Bjul. No. 42.

11. A. s. 1634740 SSSR, MKI E01N 1/04. Podmetal'no-uborochnaja mashina / I. I. Kravchenko, M. F. Pavlik. – No. 4676782; zajavl. 07.03.89; opubl. 15.03.91, Bjul. No. 14.

12. A. s. 1557239 SSSR, MKI E01N 1/04. Uborochnaja mashina / V. P. Bakumenko, M. I. Vail. – No. 4457407; zajavl. 11.07.88; opubl. 15.04.90, Bjul. No. 14.

13. A. s. 1677150 SSSR, MKI E01H 1/02. Rabochij organ podmetal'no-uborochnoj mashiny / I. I. Kravchenko. – No. 4696722; zajavl. 25.05.89; opubl. 15.09.91, Bjul. No. 34.

14. A. s. 1602922 SSSR, MKI E01H 1/04. Podmetal'no-uborochnaja mashina / A. K. Melent'ev, V. V. Kirin, A. G. Tihomirov [i dr.]. – No. 4620162; zajavl. 14.12.88; opubl. 30.10.90, Bjul. No. 40.

15. A. s. 870567 SSSR, MKI E01N 1/00. Gidravlicheskaja sistema upravlenija ustanovkoj rabochego organa uborochnoj mashiny / R. S. Burshtejn, M. A. Plotko. – No. 2773662; zajavl. 28.05.79; opubl. 07.10.81, Bjul. No. 37.

16. Dmitriev, A. Ju. Vakuumnaja podmetal'no-uborochnaja mashina na shassi Scania / A. Ju. Dmitriev // Tverdye bytovye othody. – 2011. – No. 10. – S. 46-47.

17. Savuljak, V. I. Tehnichne zabezpechennja zbyrannja, perevezennja ta pidgotovky do pererobky tverdyh pobutovyh vidhodiv: [monografija] / V. I. Savuljak, O. V. Berezjuk. – Vinnycja: UNIVERSUM-Vinnycja, 2006. – 218 s. – ISBN 966-641-194-6 (v per.).

18. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 4 bereznja 2004 roku No. 265 "Pro zatverdzhennja Programy povodzhennja z tverdymy pobutovymy vidhodamy". – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=265-2004-%EF.

19. Berezjuk, O. V. Rozrobka ta doslidzhennja novoi' struktury ekologichnoi' mashyny dlja ochystky naselenyh punktiv vid tverdyh vidhodiv / O. V. Berezjuk // Suchasni tehnologii', materialy i konstrukcii' u budivnyctvi: naukovo-tehnichnyj zbirnyk. – Vinnycja: UNIVERSUM-Vinnycja, 2008. – S. 92-98.

20. Patent Ukrai'ny № 45362, MPK(2009) E01H 1/00. Obladnannja prybyral'noi' mashyny / Berezjuk O. V.; vlasnyk patentu Vinnyc'kyj nacional'nyj teh-nichnyj universytet. – 200904793; Zajavl. 15.05.2009. Oderzh. 10.11.2009, Bjul. No. 21.

21. Berezyuk, O. V. Dynamics of hydraulic drive of hanging sweeping equipment of dust-cart with extended functional possibilities / O. V. Berezyuk, V. І. Savulyak // Tehnomus Journal, New technologies and products in machine manufacturing technologies. – Suceava – Romania, 2015. – No. 22. – P. 345-351.

22. Lepesh, A. G. Imitacionnoe modelirovanie rabochego processa kommu-nal'noj uborochnoj tehniki / A. G. Lepesh // Tehniko-tehnologicheskie problemy servisa. – 2011. – No. 3 (17). – S. 32-41.

23. Vasil'chenko, V. A. Gidravlicheskoe oborudovanie mobil'nyh mashin / V. A. Vasil'chenko. – M.: Mashinostroenie, 1983. – 301 s.

24. Dorozhno-stroitel'nye mashiny i kompleksy / V. I. Balovnev, A. B. Ermilov, A. N. Novikov [i dr.]. – M.: Mashinostroenie, 1988. – 384 s.

25. Lepesh, A. G. Prognozirovanie iznashivanija shhetok kommunal'nyh ma-shin / A. G. Lepesh // Tehniko-tehnologicheskie problemy servisa. – 2010. – No. 2 (12). – S. 25-34.

26. Lepesh, A. G. Metodika jeksperimental'nogo opredelenija iznosostojkosti shhetochnogo vorsa kommunal'noj uborochnoj tehniki / A. G. Lepesh, G. V. Lepesh, I. I. Voroncov // Tehniko-tehnologicheskie problemy servisa. – 2011. – No. 2 (16). – S. 7-19.

27. Spivakovkij, A. O. Transportirujushhie mashiny / A. O. Spivakovkij, V. K. Djachkov. – M.: Mashinostroenie, 1983. – 497 s.