УДК 628.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОЧИСТКУ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ГРУНТОВ БЛИЗЛЕЖАЩИХ К ПОЛИГОНАМ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

О. В. Березюк к.т.н., доцент, Винницкий национальный технический университет, г. Винница, Украина

Ежегодно в Украине образовывается более чем 46 млн. м3 твердых бытовых отходов (ТБО), основная часть которых захоронивается на 4530 полигонах и свалках площадью почти 7,7 тысяч га и лишь частично перерабатываются или утилизируются [1-5]. Только за 1999-2007 гг. более чем в 2,5 раза увеличилась площадь перегруженных и не отвечающих экологическим нормам полигонов и свалок, что может представлять опасность загрязнения вредными веществами сопредельных земель сельскохозяйственного назначения и послужить причиной дополнительных затрат в том числе и предпринимательского сообщества на их очистку. Поэтому определение размеров зоны загрязнения тяжелыми металлами грунтов близлежащих к полигонам ТБО с целью определения размеров затрат на очищение грунтов, разработки стратегии, комплекса машин и оборудования для обращения с твердыми бытовыми отходами для уменьшения темпов роста площадей земельных участков под их захоронение является актуальной научно-технической задачей.

В работе [6] приведены данные относительно кратности превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) тяжелых металлов в грунтах, близлежащих к полигонам захоронения ТБО. В статье [1] определена регрессионная зависимость количества бульдозеров для выполнения технологических операций уплотнения ТБО в местах их захоронения с целью уменьшения темпов роста площадей земельных участков. Автор [7] приводит регрессионную зависимость денежного сбора за размещение отходов на полигоне в зависимости от их класса опасности. В статье [8] определена регрессионная зависимость затрат на захоронение ТБО от уровня доходов населения. Однако конкретные регрессионные модели определения размеров зоны загрязнения тяжелыми металлами грунтов близлежащих к полигонам ТБО, в результате анализа известных публикаций, не выявлены.

### Целью исследования является построение регрессионных моделей определения размеров зоны загрязнения тяжелыми металлами грунтов близлежащих к полигонам ТБО для определения размеров затрат на очищение грунтов, разработки стратегии, комплекса машин и оборудования для обращения с твердыми бытовыми отходами для уменьшения темпов роста площадей земельных участков под их захоронение.

## В табл. 1 приведены кратности превышения ПДК тяжелых металлов в грунтах на разных расстояниях от полигона захоронения ТБО [6].

## Таблица 1 – Кратности превышения ПДК тяжелых металлов в грунтах на разных расстояниях от полигона захоронения ТБО [6]

| ## Тяжелые металлы | Кратности превышения ПДК на расстояниях от полигона ТБО, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 200 | 500 |
| ## Mn | 3 | 2,5 | 2 |
| Pb | 6 | 3,9 | 2 |

На основе данных табл. 1 планировалось получить математические модели в виде парных регрессионных зависимостей кратности превышения ПДК (C/ПДК) тяжелых металлов в грунтах от расстояния (l) к полигону захоронения ТБО.

Определение коэффициентов уравнений регрессии осуществлялось методом наименьших квадратов с помощью разработанной компьютерной программы "RegAnaliz", защищенной свидетельством о регистрации авторского права на произведение и детально описанной в работе [9].

Результаты регрессионного анализа приведены в табл. 2, где серым цветом обозначены ячейки с максимальным значением коэффициентов корреляции R.

Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа C/ПДК = f(l)

| № | Вид регрессии | Коэффициент корреляции R |  | № | Вид регрессии | Коэффициент корреляции R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mn | Pb |  |  | Mn | Pb |
| 1 | y=a+bx | 0,98198 | 0,97612 | 9 | y=axb | 0,98466 | 0,97104 |
| 2 | y=1/(a+bx) | 0,99718 | 0,99753 | 10 | y=a+b·lg x | 0,99313 | 0,99609 |
| 3 | y=a+b/x | 0,93326 | 0,94323 | 11 | y=a+b·ln x | 0,99313 | 0,99609 |
| 4 | y=x/(a+bx) | 0,99709 | 0,98623 | 12 | y=a/(b+x) | 0,99718 | 0,99753 |
| 5 | y=abx | 0,99129 | 0,99781 | 13 | y=ax/(b+x) | 0,88589 | 0,80930 |
| 6 | y=aebx | 0,99129 | 0,99780 | 14 | y=aeb/x | 0,91084 | 0,88169 |
| 7 | y=a·10bx | 0,99129 | 0,99780 | 15 | y=a·10b/x | 0,91084 | 0,88169 |
| 8 | y=1/(a+be-x) | 0,80296 | 0,70808 | 16 | y=a+bxn | 0,92771 | 0,91655 |

Итак, по результатам регрессионного анализа на основе данных табл. 1, как наиболее адекватные, окончательно приняты такие регрессионные модели:

C/ПДКMn=10,3198+3,651⋅10-4l;				(1)

C/ПДКPb=6,584⋅0,9976l.					(2)

На рис. показаны графические зависимости кратности превышения ПДК тяжелых металлов в грунтах от расстояния к полигону захоронения ТБО, построенные с помощью регрессий (1) и (2), подтверждающие определенную раньше высокую точность полученных зависимостей.

Подставив предельное условие C/ПДК = 1 в уравнения (1) и (2), определим, что размеры зоны загрязнения тяжелыми металлами грунтов, близлежащих к полигонам ТБО, составляют: lMn = 1863 м, lPb = 784,3 м. На основе полученных результатов с помощью математической модели, приведенной в работе [10], можно рассчитать удельные энергозатраты очищения грунтов полигонов ТБО, а также размер денежных затрат на очищение грунтов:

EMn=587,5−97,77lnCMn=587,5−97,77ln150=97,6 (кВт⋅чм3);

EPb=319,8−59,74lnCPb=319,8−59,74ln32=112,8 (кВт⋅чм3);

Ei=EiSЗih2=2EiliSС+lih;

EMn=2⋅97,6⋅1863120000+1863⋅0,1=8,035⋅107 (кВт⋅ч);

EPb=2⋅112,8⋅784,3120000+784,3⋅0,1=2,001⋅107 (кВт⋅ч);

EΣ=EMn+EPb=8,035⋅107+2,001⋅107=1,004⋅108 (кВт⋅ч),

где Ei – удельные энергозатраты очистки грунтов полигонов ТБО, кВт·ч/м3; Ci – концентрация і-го тяжелого метала в грунте, мг/кг; Ei – энергозатраты очистки грунтов полигонов ТБО, кВт·ч; SЗi, SС – площади зоны загрязнения и свалки, соответственно, м2; h – средняя глубина загрязнения, м.

а)							б)

Рисунок – Зависимости кратности превышения ПДК для Mn (а), Pb (б) в грунтах от расстояния к полигону захоронения ТБО: фактическая ○, теоретическая —

Полученные результаты приведены на примере полигона ТБО г. Луцк, для которого SС = 12 га = 120000 м2; h = 0,1 м [6]. Для действующего в Украине промышленного тарифа на электроэнергию в 1,4375 грн/(кВт·ч) затраты на очистку грунтов близлежащих к полигону ТБО от загрязнения трудными металлами к уровню ПДК будут составлять 144,3 млн. грн. или 5,773 млн. долл.

Приведенные внушительные цифры должны стимулировать предпринимателей, в том числе сельхозтоваропроизводителей, внедрять в своей производственной деятельности безотходные и малоотходные технологии для минимизации загрязнения близлежащих к полигонам ТБО грунтов и затрат на их очистку.

Таким образом, определены регрессионные зависимости кратности превышения ПДК тяжелых металлов в грунтах от расстояния к полигону захоронения ТБО, которые могут быть использованы для определения размеров зоны загрязнения, затрат на очищение грунтов, разработки стратегии, комплекса машин и оборудования для обращения с твердыми бытовыми отходами для уменьшения темпов роста площадей земельных участков под их захоронение.

##### Список использованной литературы:

. Березюк О. В. Регрессия количества машин для уменьшения темпов роста площадей земельных участков под захоронение твердых бытовых отходов / О. В. Березюк // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК : теория и практика : материалы XIV Международной научно-практической конференции. Барнаул, 24-25 сентября 2015 г. / Алтайский отдел ФГБНУ СибНИИЭСХ; под науч. ред. проф. Г. М. Гриценко. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2015. – С. 356-359.

2. Лемешев М. С. Электротехнические материалы для защиты от электромагнитного загрязнения окружающей среды / М. С. Лемешев, А. В. Христич // Инновационное развитие территорий : Материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф. (26 февраля 2016 г.). – Череповец : ЧГУ, 2016. – С. 78-83.

3. Лемешев М. С. Формування мікроструктури бетонів для захисту від іонізувального випромінювання / М. С. Лемешев, А. В. Христич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1998. – № 2. – С. 18-23.

4. Очеретний В. П. Дрібноштучні стінові матеріали з використанням відходів промисловості / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 1. – С. 16-21.

5. Очеретний В. П. Активація компонентів цементнозольних композицій лужними відходами глиноземного виробництва / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – № 4. – С. 5-19.

6. Гринчишин Н. М. Вплив процесів горіння твердих побутових відходів на екологічний стан ґрунту / Н. М. Гринчишин // Пожежна безпека : зб. наук. праць. – Львів : ЛДУ БЖД. – 2012. – № 20. – С. 131-136.

7. Березюк О. В. Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп'ютерної програми "RegAnaliz" / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 40-45.

8. Березюк О. В. Визначення регресійних залежностей витрат на управління твердими побутовими відходами від рівня доходів населення / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 24-26.

9. Березюк О. В. Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz" / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. – 2015. – № 2 (8). – С. 43-45.

10. Березюк О. В. Моделювання питомих енерговитрат очищення ґрунтів полігонів твердих побутових відходів від забруднення важкими металами / О. В. Березюк // Комунальне господарство міст. – 2015. – № 1 (120). – С. 240-242.

©О.В. Березюк, 2016