SWorld–Симпозиум « Perspective achievements of modern scientists » в сентябре  2017

http://www.sworld.education/

Секция: Техника и технологии

ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ:

ДИНАМІКА ПИТОМОЇ КІЛЬКОСТІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЩО СПАЛЮЮТЬСЯ В КРАЇНАХ ЄС

DYNAMICS OF SPECIFIC QUANTITY OF SOLID DOMESTIC WASTES WHAT INCINERATE IN THE EU COUNTRIES

к.т.н., доц. Березюк О.В. / c.t.s., as.prof. Berezyuk O.V.

ORCID: 0000-0002-2747-2978

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Хмельницьке шосе 95, 21021

Vinnytsia National Technical University,Vinnytsia, Khmelnytskyj highway 95, 21021

##### Вступ.

Поряд із проблемою твердих промислових відходів [1-4] важливою є проблема твердих побутових відходів (ТПВ), переважна частина яких в Україні захоронюється на 4530 полігонах та сміттєзвалищах площею майже 7,7 тис. га та лише частково переробляються або утилізуються на сміттєспалювальних заводах. Лише протягом 1999-2014 рр. загальна площа полігонів та сміттєзвалищ в Україні збільшилась в 3 рази. Також майже в 2 рази зросла площа перевантажених та більше ніж в 3,1 рази тих полігонів і сміттєзвалищ, які не відповідають нормам екологічної безпеки. Одним із способів зменшення темпів зростання площ полігонів є спалювання ТПВ на сміттєспалювальних заводах. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС для розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з ТПВ є актуальною науково-технічною задачею.

Основний текст.

В роботі [5] автор наводить статистичні дані щодо кількості сміттєспалювальних заводів у різних країнах світу. Доповідь [6] містить статистичні дані щодо динаміки питомої кількості ТПВ, що спалюються в країнах ЄС. В роботі [7] наведено математичну модель прогнозування поширеності сміттєспалювання у різних країнах. В статті [8] наведено регресійну залежність кількості сміттєспалювальних заводів у різних країнах світу. Однак конкретних регресійних залежностей, що описують динаміку питомої кількості твердих побутових відходів, які спалюються в країнах ЄС, в результаті аналізу відомих публікацій, нами не виявлено.

Мета роботи – визначення регресійної залежності, що описує динаміку питомої кількості твердих побутових відходів, які спалюються в країнах ЄС для розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з ТПВ.

У табл. 1 показано площі полiгону ТПВ для видобування ЗГ для населених пунктів з різною кількістю жителів.

Таблиця 1

Динаміка питомої кількості ТПВ qсп, що спалюються в країнах ЄС

| Рік | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qсп, кг/особ. рік | 97 | 101 | 104 | 107 | 106 | 112 |
| Рік | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| qсп, кг/особ. рік | 121 | 125 | 127 | 125 | 128 | 137 |

Джерело: [6]

Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом на твір і детально описана в роботі [9].

Результати регресійного аналізу наведені в табл. 2, де сірим кольором позначено комірку з максимальним значенням коефіцієнта кореляції R.

Отже, за результатами регресійного аналізу на основі даних табл. 1 та табл. 2, як найбільш адекватну, остаточно прийнято таку регресійну залежність

qсп=94,63⋅100,01313t−1998,				(1)

де qсп – питома кількість ТПВ, що спалюються, кг/особ. рік; t – рік.

Найвище значення коефіцієнта кореляції склало 0,97708 для показникової залежності, що свідчить про високу точність та адекватність одержаного рівняння (1).

Таблиця 2

Результати регресійного аналізу динаміки питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС

| № | Вид регресії | Коефіцієнт кореляції R | № | Вид регресії | Коефіцієнт кореляції R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | y = a + bx | 0,97626 | 9 | y = axb | 0,93219 |
| 2 | y = 1 / (a + bx) | 0,97623 | 10 | y = a + b·lg x | 0,91932 |
| 3 | y = a + b / x | 0,75431 | 11 | y = a + b·ln x | 0,91932 |
| 4 | y = x / (a + bx) | 0,97427 | 12 | y = a / (b + x) | 0,97623 |
| 5 | y = abx | 0,97707 | 13 | y = ax / (b + x) | 0,79748 |
| 6 | y = aebx | 0,97707 | 14 | y = aeb / x | 0,77613 |
| 7 | y = a ·10bx | 0,97708 | 15 | y = a ·10b / x | 0,77613 |
| 8 | y = 1 / (a + be-x) | 0,68866 | 16 | y = a + bxn | 0,94998 |

Авторська розробка

На рис. 1 графічно показано фактичну та теоретичну залежності, що описують динаміку питомої кількості ТПВ, які спалюються в країнах ЄС.

Рис. 1. Порівняння фактичної (○) та теоретичної (—) динаміки питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС

##### Авторська розробка

Порівняння фактичних та теоретичних даних показало, що теоретична динаміка питомої кількості ТПВ, які спалюються в країнах ЄС, розрахована за допомогою регресії (1), несуттєво відрізняються від фактичних даних, що свідчить про високу точність отриманої залежності.

Із рис. 1 видно, що питома кількість ТПВ, які спалюються в країнах ЄС щорічно зростає за показниковою залежністю.

##### Висновки.

- Визначено регресійну залежність, що описує динаміку питомої кількості твердих побутових відходів, які спалюються в країнах ЄС, що може бути використана під час розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з ними.

2. Встановлено, що питома кількість твердих побутових відходів, які спалюються в країнах ЄС щорічно зростає за показниковою залежністю.

##### Література:

- Сердюк В. Р. Комплексне в’яжуче з використанням мінеральних добавок та відходів виробництва / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2009. – № 33. – С. 57-62.

- Сердюк В. Р. Золоцементне в’яжуче для виготовлення ніздрюватих бетонів / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2011. – №1(10). – С. 57-61.

- Очеретний В. П. Дрібноштучні стінові матеріали з використанням відходів промисловості / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 1. – С. 16-21.

- Очеретний В. П. Активація компонентів цементнозольних композицій лужними відходами глиноземного виробництва / В. П. Очеретний, В. П. Ковальський, М. П. Машницький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – № 4. – С. 5-19.

- Юфит С. С. Мусоросжигательные заводы – помойка на небе / С. С. Юфит. – М. : Эколайн, 1998. – 104 c.

- Малышевский А. Ф. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России / А. Ф. Малышевский. – М. : Росприроднадзор, 2012. – 47 с.

- Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. –№ 2(10). – С. 64-66.

- Березюк О. В. Регресія кількості сміттєспалювальних заводів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА АД, 2015. – Выпуск 1 (38). Том 2. Технические науки. – С. 63-66.

- Березюк О. В. Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz" / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. – 2015. – № 2 (8). – С. 43-45.

Анотація. Одним із способів зменшення темпів зростання площ полігонів є спалювання твердих побутових відходів на сміттєспалювальних заводах. Визначення регресійної залежності, що описує динаміку питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС є актуальною науково-технічною задачею. Визначено регресійну залежність, що описує динаміку питомої кількості твердих побутових відходів, що спалюються в країнах ЄС у вигляді показникової залежності, яка може бути використана під час розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами.

Ключові слова: тверді побутові відходи, сміттєспалювання, динаміка, регресійний аналіз.

Робота відправлена: 04.09.2017 р.

© Березюк О.В.