УДК  621.3.038

Шиліна О.П. к.т.н., доц.; Мельник Г.А., студент

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СПОСОБУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Ключові слова: технологічний критерій,  економічна доцільність; довговічність, напилювання, наплавлення; коефіцієнт зчеплення;  зносостійкість.

Сспособи відновлення деталей машин з мінімальними затратами з врахуванням довговічності та інших показників, що характеризують строк служби деталі в порівнянні з новою мають велике розмаіття.

Оцінка способу відновлення проводиться за трьома критеріями: технологічним критерієм, довговічності та економічної доцільності.

Технологічний критерій визначає  принципову можливість застосування різних способів відновлення до конкретної деталі – «Вал подвійної гідромуфти». Цей критерій не може бути виражений числом і є попереднім, оскільки з його допомогою не можна вирішати питання вибору раціонального способу відновлення деталі, як таких способів декілька.

За першим критерієм на основі аналізу роботи деталі у вузлі та технологічності деталі виявили, що «Вал подвійної гідромуфти» можна відновлювати плазмовим напилюванням, газополуменевим напилюванням, наплавленням порошковим дротом, наплавленням в середовищі вуглекислого газу.

Для вибору найбільш раціонального використовуємо критерій довговічності та економічності. Критерій довговічності визначає працездатність відновлених деталей і виражається коефіцієнтом довговічності , що чисельно являє собою добуток коефіцієнтів зносостійкості, витривалості і зчеплення нанесеного покриття з основним металом:

,

де -  – коефіцієнт стійкості проти спрацювання;  – коефіцієнт витривалості;  – коефіцієнт зчеплення.

Для забезпечення найбільшої працездатності деталі приймається той спосіб ремонту, при якому  вище.

Коефіцієнт стійкості зносостійкості і витривалості визначаються на основі експлуатаційних або стендових випробувань.

Коефіцієнт зчеплення визначається за залежністю:

,

де   – фактичне (дослідне) значення міцності зчеплення нанесеного шару покриття з основним металом, МПа;  – еталонні значення зчеплення, МПа.

Критерій економічності визначає вартість відновлення деталі. Для вибору раціонального способу за даним критерієм проводились порівняння вартості декількох варіантів. При цьому перевага віддається варіантові з більш низьким значенням показника вартості.

Як показник вартості приймали собівартість відновлення з урахуванням оптимальної товщини матеріалу, що наноситься та глибини дефектного шару

Проведений аналіз показав,що наплавлення в середовищі СО2 *Вала подвійної гідромуфти* за визначеними критеріями є економічно доцільним способом відновлення.

ЗАЯВКА

на участь в конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного 
транспорту - 2013”(для кожного з співавторів)

Прізвище, ім’я, по-батькові	Шиліна Олена Павлівна

Науковий ступінь, вчене звання  к.т.н, доц.

Держава, місто, підприємство (установа)  ВНТУ;

Посада		доцент каф. ТПЗ		______

Адреса

Телефон	0974422377

E-mail		epshilina.tpz@mail.ru

Форма участі (доповідь, співавторство,

участь у обговоренні)	співавторство

ЗАЯВКА

на участь в конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного 
транспорту - 2013”(для кожного з співавторів)

Прізвище, ім’я, по-батькові  	Мельник Ганна Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання	-

Держава, місто, підприємство (установа) ВНТУ

Посада			студент

Адреса		м. Вінниця, в. Воїнів Інтернаціоналістів 5

Телефон  068-019-16-93

E-mail		-

Форма участі (доповідь, співавторство,

участь у обговоренні)	доповідь