ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ОБЛАДНЕННЯ ПРИ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ШТУКАТУРНИХ РОБОТАХ

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТАХ

THE EXPEDIENCY OF USE OF MECHANIZED EQUIPMENT FOR WATERPROOFING PLASTER WORKS

Л. В. Кучеренко, В.В. Швець, І. І. Плазій

Л. В. Кучеренко, В.В. Швець, И. И. Плазий

L.  Kucherenko, V. Shvets, I. I. Plaziy

Проаналізовано рівень підвищення якості та продуктивності будівельного виробництва при використанні  засобів механізації та автоматизації технологічних процесів, зокрема при гідроізоляційних штукатурних роботах.

Досліджено підвищення якості, продуктивність праці та зменшення затрат часу при виконанні гідроізоляційного штукатурного покриття з використанням сучасних засобів механізації. Відзначено економічну оцінку застосування комплексів машин при проведенні будівництва великих об’ємів.

Проанализированы уровень повышения качества и производительности строительного производства при использовании средств механизации и автоматизации технологических процессов, в частности при гидроизоляционных штукатурных работах.

Исследовано повышение качества, производительности труда и уменьшение затрат времени при выполнении гидроизоляционного штукатурного покрытия с использованием современных средств механизации. Отмечено экономическую оценку применения комплексов машин при проведении строительства больших объемов.

Analyzed the level improve the quality and performance of the construction of production with the use of means of mechanization and automation of technological processes, in particular when waterproofing plaster works.

Studied improvement of quality, productivity and cost reduction of time when performing waterproofing plaster coating with the use of modern means of mechanization. Marked economic assessment of the application of machines with the construction of large volumes.

Ключові слова. Засоби механізації, будівельне виробництво, гідроізоляційні штукатурні роботи, науково-технічний процес, штукатурна станція.

Ключевые слова. Средства механизации, строительное производство, гидроизоляционные штукатурные работы, научно-технический процесс, штукатурная станция.

Keywords. Means of mechanization, construction production, waterproofing plaster works, scientific-technical process, plaster station.

Постановка проблеми. Процес безперервного вдосконалення знарядь і засобів праці, створення нової, досконалішої техніки і заміни нею застарілої - один з основних чинників розвитку економіки, тобто вдосконалення науково-технічного прогресу. Він включає розвиток наукових знань у всіх областях людської діяльності, у тому числі і у області організації і технології виробничої сфери. Він має бути єдиним, взаємообумовленим, поступальним розвитком науки і техніки.

Для переходу до ринкових відносин в економіці необхідне прискорення науково-технічного прогресу. Для цього потрібно створення принципово нових технологій, техніки нових поколінь, які сприяли б багатократному підвищенню продуктивності праці, ефективності виробництва, випуску конкурентоздатної продукції [1].

На даному етапі розвитку будівництва велику увагу приділяють вдосконаленню технології влаштування гідроізоляційних штукатурних матеріалів. Використання принципово нових комплектів механізації та технологій, підвищить у кілька разів  продуктивність праці та ефективність використання ресурсів, знизить енерго- і матеріаломісткість виробництва при гідроізоляції покриття.

Мета роботи. Провести аналіз ступеня застосування сучасних засобів механізації і визначити ефективність влаштування гідроізоляційного штукатурного покриття засобами механізації. Встановити вагомість залучення інвестицій в область механізації гідроізоляційних робіт.

Основна частина

В даний час будівництво знаходиться на новому етапі свого розвитку: застосовуються нові технології будівництва, значно модифікуються існуючі технології, впроваджуються принципово нові методи і способи механізації технологічних процесів, підвищується рівень якості будівельних робіт, а також створюються нові проектні рішення будівель і споруд.

Зважаючи на те, що останнім часом наша країна рухається в напрямку розвитку економіки: поетапно переходить до ринкових відносин, необхідно враховувати також і суперництво в сфері технології, організації та використання будівельної техніки.

Тому і виникає невідкладна потреба удосконалення теорії, методики і практики результативного застосування та експлуатації будівельної техніки, яка запропонована в широкому спектрі не лише вітчизняного випуску, а й новітнього зарубіжного.

Вивчаючи потоки фінансування науково-технічних інноваційних рішень в сфері будівництва, виявлено, що саме фінансові вклади клієнтів є основними джерелами ведення розробок. Левова частка припадає на фінансування закупівель різноманітних механізмів та обладнання. Це вказує на те, що компанії бажають поповнювати матеріально-технічну базу якомога значніше. Є потреба у повному переспорядженні і розвитку технічного устаткування та наукової бази для привернення уваги інвеститорів у галузь будівництва.

Нинішній етап розвитку сфери будівництва сприяє розробці великої кількості комплектів нових малорозмірних продуктивних агрегатів, пристроїв та їх окремих складових, що автоматизують герметизацію та гідроізоляцію (встановлення для підготовки до нанесення герметизаційних розчинів, механізми для нанесення герметизаційних мастик, змішувачі та інше) на новому рівні будівництва.

Під поняттям «механізація гідроізоляції та герметизації» розуміється гарантія збільшення продуктивності праці і зменшення застосування ручної роботи, завдячуючи використанню максимально ефективних механізмів, агрегатів та засобів малої механізації. Автоматизація гідроізоляційних робіт має бути сформованою та виконуватись комплектами машин для будівництва, засобів малої автоматизації, різноманітного устаткування, нагального оснащення для монтажу, пристосувань та інвентарю. Типи, кількості та характеристики корінних і комплектуючих машин визначаються проектами виробництва робіт, в залежності від типу і конструктивного вирішення гідроізоляційних робіт, їх обсягу, термінів та умов виробництва робіт, враховуючи існуючий парк машин і прийнятого режиму їх роботи на будівництві [2].

Щоб підготовити поверхню до гідроізоляційного покриття, необхідно використовувати механізми для струминної обробки поверхні; апарати для зачищення та шліфування площин; обладнання для вирівнювання поверхні; устаткування для підсушування основи; обладнання для ґрунтування та шпаклювання поверхонь.

При виконання штукатурної герметизації та гідроізоляції з холодної асфальтової та цементно-піщаної сумішей використовують машини, які мають в собі змішувач розчинів, розчинонасос або устаткування для набризку, штукатурно-шліфувальний механізм та переносну станцію високого тиску у випадку потреби; агрегати для прийому, змішування і транспортування складів; штукатурні установки; компресорні та безкомпресорні форсунки для набризку холодних асфальтових розчинів; механізми для підготовки і набризку гарячих асфальтових сумішей і мастик різної консистенції.

Зважаючи на необхідний об’єм роботи, потрібно оптимально підбирати механізми нанесення штукатурної гідроізоляції, чому доречно сприяє сучасний розвиток будівельного ринку.

Для аргументації економічності завтосування нових способів автоматизації було проаналізовано порівняння штукатурних механізмів (табл. 1) [3].

Таблиця 1

Порівняння штукатурних агрегатів для нанесення гідроізоляційних розчинів

| Назва агрегату | Продук-тивність, л/хв. | Маса, кг | Кількість обслуговуючого персоналу | Переваги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М-tec Duo-mix plus | 22 | 285 | 1-2 | Система подвійного перемі-шування; висока дальність подачі сумішей; працює зі всіма сумішами для механічної переробки, неза-лежно від типу в’яжучого |
| PFT G54 | 25 | 255 | 1-2 | Висока продуктивність; мінімальне обслуговування; малогабаритність установки; максимальна дальність подачі матеріалу – 50 м |
| M3 M-TEC | 25 | 220 | 1-2 | Володіє міцною і надійною конструкцією; відрізняється прос-тою експлуатацією; дальність подачі – до 40м |
| СО-152 | 16 | 330 | 5 | Призначена лише для нанесення розчину; великі габаритні розміри; висота подачі – до 30 м |

Проаналізувавши доречність застосування новітнього обладнання, отримуємо наступний висновок, що бригада чотирьох майстрів, використовуючи лише одну штукатурну машину, в змозі обробити біля 150-200 м2/день. Зауважимо, що затрати при подальшій гідроізоляції основ зменшуються до 90%, водночас утворюється єдине безшовне покриття, гарантується вологоізоляція несучих конструкцій на високому рівні, а також довготривала служба будівлі. Очевидно, що витрати на механізацію праці та власне на суміші, при необхідності гідроізоляції санвузла є нераціональними, проте при значних обсягах поставлених задач, оптимально більше 500 м2, використання штукатурних станцій стає досить ефективним.

Отже, можна підсумувати, що застосування певного обладнання для гідроізоляції чи герметизації має окремий, спеціальний характер і залежить від певних умов будівництва.

Сьогодні, в середніх межах, ціна однієї штукатурної станції досягає 9000 $. Припустимо, що в собівартість робіт закласти 2 $ прибутку на 1 м2, то такий агрегат окупиться за термін в 1 календарний місяць, або ж 4500 м2, при умові, що бригада з чотирьох майстрів буде герметизувати 150 м2/зміну. Для клієнтів відпускна ціна за таких умов складе 4,5-5,5 $ за 1 м2, що в свою чергу все одно на 30-40% менше, аніж при ручному виконанні. Зауважимо, що при цьому гарантується набагато більша якість без перевитрати матеріалів і затрат на додаткову робочу силу.

Висновки

- Використання засобів механізації при гідроізоляційних штукатурних роботах та залучення інвестицій в область науково-технічної діяльності, приведе до стрімкого розвитку даної галузі.

- Було визначено закономірності варіацій функціональності механізації гідроізоляційних робіт на різних етапах її використання; встановлено залежності питомих затрат на застосування будівельних машин для гідроізоляції, а також попиту в ринкових умовах на агрегат від зміни йог властивостей.

Використана література

- Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – М.: Центр Разумкова– Режим доступу до ресурсу: mkov.org.ua/additional/analytical_report_NSD55_ ukr.pdf.

- Гидроизоляция ограждающих конструкций промышленных и гражданских сооружений [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Библиотекарь – Режим доступу до ресурсу: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-14/25.htm

- Механізована штукатурка. Інструкція з нанесення [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – К.: Буд Компанія – Режим доступу до ресурсу: http://budkom. kiev.ua/mehanizovana-shtukaturka-instrukcija-z-nanesennja/

Кучеренко Лілія Василівна – к.т.н., доцент кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету.

Швець Віталій Вікторович - к.т.н., доцент кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету.

Плазій Ірина Іванівна – студентка Вінницького національного технічного університету.

Кучеренко Лилия Васильевна - к.т.н., доцент кафедры градостроительства и архитектуры Винницкого национального технического университета.

Швец Виталий Викторович - к.т.н., доцент кафедры градостроительства и архитектуры Винницкого национального технического университета.

Плазий Ирина Ивановна - студентка Винницкого национального технического университета.

Kucherenko Liliya - candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department of town planning and architecture of the Vinnitsa national technical University.

Shvets Vitaliy - candidate of technical Sciences, associate Professor of the Department of town planning and architecture of the Vinnitsa national technical University.

Plaza Irina  - the student of the Vinnitsa national technical University.