УДК624.011:628.8.02:697.148

Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк

Вінницький національний технічний університет

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ В КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МІСТ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ

В статті проаналізовано ефективність утеплення будинків українських міст у порівнянні з європейськими за критерієм співвідношення величини термічного опору R для стін, покриттів та перекриттів до градусо-діб опалювального періоду ГДОП,які приведено до однієї методики. Показано, що українські міста утеплені здебільшого гірше у порівнянні з європейськими містами, а саме для стін до 79%, для покриттів від 58%, для перекриттів до 94%.

Визначенограничнодопустимезначеннявартостіутеплення до чинного нормативного рівнятеплозахисту при якомувкладенікоштиможутьокупитися за рахунокекономіїенергії на опалення для різних міст України.

Приклади розрахунку окупності коштів за рахунок економії на опаленні для соломʼяних блоків та арболіту показали, що при утепленні стін соломʼяними блоками з та усередненим значенням теплопровідності λ = 0,06 Вт /(м× °С) вартість блоку габаритом 0,3×0,4×0,8 м не повинна перевищувати 36,7 грн. для окупності витрат утеплення. Використання арболітового блоку з з костри коноплі 0,5×0,3×0,2 м з теплопровідністю λ = 0,07 Вт /(м× °С) не дає економії від скорочення витрат на опалення.

Ключові слова: енергоефективність, градусо-доби, огороджуючі конструкції, опалення

Y. S. Biks, O. G. Ratushnyak

VinnytsiaNationalTechnicalUniversity

ANALYSIS OF ECONOMIC FEASIBILITY OF HOUSES INSULATING IN THE CONTEXT OF ENERGY EFFICIENCY ON THE EXAMPLE OF UKRAINIAN AND EUROPEANCITIES

Abstract –ThearticleanalyzestheefficiencyofUkrainiancitiesbuildingsʼinsulationincomparisonwiththeEuropeanonesbythecriterionwhich equals to the ratioofthermalresistancevalue R tothe degree-days oftheheatingperiod for walls, coatingsandoverlappings.Itisshownthatthebuldings of UkrainiancitiesinsulatedworseincomparisonwiththeEuropeancities, namely;upto2.48 timesforwalls, up to1.79 timesforcoverings, upto 2.58 timesforoverlappings.

TheboundaryvalueofthethermalinsulationcosttothecurrentnormativelevelofheatprotectionatwhichtheinvestedfundscanberecoupedbysavingenergyforheatingisdeterminedfordifferentcitiesofUkraine.

Examplesoftherecoupmentoffundscalculationduetoheatingsavingsforstrawandhempcreteblocksshowedwhenthewallsarewarmedwithstrawblockswithaveragedvalueofthermalconductivity λ = 0.06 W / (m × ° C), theunitof 0.3×0.4×0.8 m shouldnotexceed
36.7 UAH to payforthecostofinsulation. Theuseofhempcreteblocksof 0.5×0.3×0.2 m with a thermalconductivity λ = 0.07 W / (m × ° C) doesnotsaveonthereductionofheatingcosts.

Keywords: energyefficiency, hot degree-days, enclosingstructures, heating

Вступ

Підвищення тарифів на енергоносії, при левовій частці витрат на опалення,спонукає власників житла до ретельноїтермомодернізаціїіснуючої забудови,забудовника – до врахування чинних норм по тепловій ізоляції огороджучих конструкцій [1-3].

Досвід розвинутих країн свідчить, що сучасний технологічний потенціал дозволяє скоротити витрати на опалення більш ніж на третину, тастворює значний резерв для енергозбереження.

Після енергетичної кризи 70-их років минулого століття в світі, а останнім часом також на Україні поряд з традиційними матеріалами для огороджуючих конструкцій стін – цеглою деревом та бетоном при будівництвіапроваджуються сучасні, енергоефективні будівельні матеріали (арболіт, SIP-панелі, саман, а також соломʼяні блоки), в тому числі із вторинної сировини [5].

Мета роботи полягає в кількісній оцінці доцільності збільшення термічного опору огороджуючих конструкцій будинків на прикладі різних природних матеріалів, а також в порівнянні питомої величини кількості градусо-діб опалювального періоду на одиницю термічного опору для будинків у містах України та Європи.

Постановка задачі

Для України, за даними СаницькогоМ. А. [4] частка тепла, яка витрачається на опалення житловихбудинківскладає майже три чверті від тепла, яке генерується при спалюванні палива (рис. 1).

Зважаючи на суттєвезростання цін на енергоносіїдля населення з 2000 року в Україні (газ в 41 раз, електроенергія в 5,8…10,8 рази) (рис. 2), відбулося збільшення частки витратна паливну компонентувцінікінцевого продукту у всіх галузяхекономіки.

Зростання платежів за комунальні послуги, а саме за газ та електроенергію, є головним стимулом доефективногота ретельного утеплення існуючих будинків,що дозволить мешканцям економити кошти при розрахунках за спожите тепло, що особливо актуально в зимовий опалювальний періодів середньо- та довгостроковій перспективі. В першу чергу утеплення стін потрібно для зменшення витрат тепла на підтримку комфортної температури в холодний період року та охолодженні внутрішньобудинкового простору влітку під час спеки.

Рис. 1.Орієнтовнийрозподілвитрат тепла в житловихбудинках

Рис. 2. Динаміказростанняцінгривніна електроенергію та газ для населення в Україні на період з 2000 по 2017 рік[4-6]

Основна частина

Головним фактором, який прямо впливає на енерговитрати при експлуатації будинку, є величина термічного опору R (м2×°К/Вт) огороджувальногошару,щорегламентується нормами [1].Цейпоказникопосередкованозалежить відградусо-діб опалювального періоду (ГДОП).Як зазначає
ЛивчакВ. І. [7]«ГДОП характеризуютьсуворістьзими будь-якогорегіону (чимвище ГДОП, тимхолодніше). Без їхурахуваннянеможливопроводити зіставленнярівняенергетичноїефективностібудівель, побудованих в різнихкліматичних районах». ДудикевичЮ. Б. [8] на простих прикладах розрахункупоказує,що величина тепловтратбудинку та кількістьградусо-дібповʼязаніміж собою лінійноюзалежністю.

Однак методики визначення ГДОП для різнихкраїнвідрізняютьсяміж собою. Для обʼєктивногоаналізупорівняннявеличинитермічного опору огороджуючиконструкційбудинківвнашійкраїні, та наприклад, країнЄвропизі схожим кліматом, в якостікритеріюпорівняннябулообрано величину самеградусо-дібопалювальногоперіоду, причомуобрахованою за однією методикою.

За чинними вітчизняними нормами [9] величина ГДОП визначається як

(1)

де  – кількістьдібопалювальногоперіоду(температура зовнішньогоповітря);

– середньодобоватемпература зовнішньогоповітря за опалювальнийперіод;

– розрахунковадля опаленнятемпература повітрявнутрішньогосередовищаосновноїчастиниприміщеньбудинку, .

Методика розрахункуГДОП(hotdegreedays, HDD) для європейськихкраїнEUROSTAT-method дещовідрізняєтьсявідвітчизняної[10]

(2)

де  – середньодобова температура зовнішньогоповітря за одну добу

(3)

Якщосередньодобова температура вище теплового порогу в , то кількість градусо-дібРозрахунокградусо-дібвиконується на добовійоснові, додається в календарниймісяць та ріквідповідно.

Очевидно, щознаючисередньодобові або середньомісячні коливання температури, за результатами спостережень легко перетворити ГДОП за вітчизняними нормами на HDDза європейською методикою та навпаки.

Для порівняння даних ГДОП за [9] з даними HDD[10] їх було перераховано за методикою EUROSTAT-method [10]. Вибірка даних складено для 22 міст України(табл. 1).Критеріємкількості міст вибірки слугувала приблизно однакова величина ГДОП.

Таблиця 1

Градусо-добидля містУкраїнитаЄвропи

| МістаУкраїни | Величина HDDза даними [9] | МістаЄвропи | Величина HDDза даними [10] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ізмаїл | 2868 | Cherbourg | 2872 |
| Сарата | 2999 | Geneva | 3000 |
| Геничеськ | 3010 | Amsterdam | 3039 |
| Херсон | 3122 | Kilkenny | 3147 |
| Запоріжжя | 3274 | Bremen | 3265 |
| Хуст | 3333 | Belfast | 3353 |
| Любашівка | 3417 | Zürich | 3413 |
| Кривий Ріг | 3420 | Prague | 3431 |
| Гуляйполе | 3438 | Newcastle | 3470 |
| Луганськ | 3520 | Lucenec | 3532 |
| Гайворон | 3538 | Sarajevo | 3550 |
| Комісарівка | 3628 | Kiel | 3610 |
| Чернівці | 3631 | Tusimice | 3633 |
| Київ | 3665 | Poznan | 3668 |
| Донецьк | 3689 | Graz | 3670 |
| Знамʼянка | 3713 | Copenhagen | 3720 |
| Рахів | 3733 | Munich | 3730 |
| Ковель | 3756 | Warsaw | 3747 |
| Житомир | 3928 | Aalborg | 3933 |
| Овруч | 3962 | Bergen | 3985 |
| Чернігів | 4040 | Goteborg | 4010 |
| Плай | 5593 | Tromsö | 5584 |

Для співвимірногоспівставленнярезультатівнеобхідновраховувативеличинитермічного опору Rогороджуючихконструкційстін. Для температурних зон України [1] та містЄвропи [10] величинитермічного опору наведено у таблиці 2,3.

Таблиця 2

Мінімально допустима величина термічного опору Rq,min, м2 К/Вт,огороджуючихконструкцій
містУкраїни[1]

| Температурна зона | Зовнішнястіна | Горищніпокриття та перекриттянеопалювальних горищ | Перекриття над проїздами та неопалювальнимипідвалами |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 3.3 | 4.95 | 3.75 |
| II | 2.8 | 4.5 | 3.3 |

Таблиця 3

Існуючівеличинитермічного опору R м2×К/Вт, огороджуючихконструкціймістЄвропи(длявибірки табл.1 за даними[10])

|  | Зовнішнястіна | Горищніпокриття та перекриттянеопалювальних горищ | Перекриття над проїздами та неопалювальнимипідвалами |
| --- | --- | --- | --- |
| Мінімальне значення | 1,25 | 1,82 | 1,54 |
| Максимальне значення | 5,56 | 7,69 | 8,33…8,67 |

Для міст Європи дані HDD, зазначеніу порівняльній вибірці взято за 2007 рік[10].

Якщо позначити співвідношення кількості HDD на одиницю Rяк коефіцієнт ефективності утеплення,то для стін, покриттів та перекриттів будинків для міст України та Європи графічне порівняння коефіцієнту α за даними [1,11,12] представлено на рис. 4-6.

Рис. 4. Коефіцієнт ефективності утеплення будинківαдля стін

Рис.5.Коефіцієнт ефективності утеплення будинківαдлягорищних покриттів та перекриттів неопалювальних горищ

Рис.6. Коефіцієнт ефективності утеплення будинківαдля перекриттів,над проїздами та неопалювальними підвалами

Якщо позначити як коефіцієнт ефективності утеплення стін, покриттів та перекриттів будинків українських міст у порівнянні з європейськими, що характеризує співвідношення кількості HDD на одиницю R,то отримаємо графік (рис. 7).

Рис. 7.Коефіцієнт βдля стінпокриттів та перекриттівбудинківукраїнських та європейськихміст за даними[11,12]

Середньозважені, мінімальні та максимальні значення коефіцієнту βнаведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Значеннякоефіцієнтуβ

| Усередненезначення | 1.39 | 1.26 | 1.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мінімум | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
| Максимум | 3.48 | 2.79 | 3.58 |

Аналіз табл.4 свідчить про те, що ефективність утеплення огороджуючи конструкцій українських міст у порівнянні з європейськими за співвимірним порівнянням для стін коливається від «+53» до «-248» відсотків, для покриттів від «+55» до «-179» відсотків, для перекриттів від «+49» до «-258» відсотка.Знаки «+» та «-» означають відповідно краще та гірше у порівнянні з європейськими містами утеплення огороджуючих конструкцій українських міст. Варто відмітити, що дані для європейських міст було взято за 2007 рік, та в звʼязку з загальносвітовими тенденціями здорожчання енергоносіїв цей розрив буде тільки збільшуватись не на користь вітчизняних норм [1].

Для того, щобоцінити доцільністьутеплення в коротко- та довгостроковійперспективі, необхідновизначитиекономічнийефектвідекономіїкоштів на опалення в певнийперіод часу.

Економічнуефективністьбудівництваіндивідуальногожитла з ефективнихприроднихматеріалів, у т.ч. зісоломипорівняно з будівництвомтрадиційнимиматеріалами і засобамиможнавизначити за формулою запропонованою АндрушківБ. М. [5]

(4)

де Вт.м. – витрати на будівництвобудинку з традиційнихматеріалів; Вп.м. –витрати на будівництвобудинку зефективнихприроднихматеріалів.

На думку авторів [5] окупністьбудівництва в контекстійогоексплуатаційнихпоказників (економіяенергетичнихресурсів, екологічністьтощо, що не може бути вимірянаекономічнимипоказниками), скорочується до 3-4 років, витратначастинакоштівзменшуєтьсябільша як на третину.Цедещовідрізняється відзапропонованоїГагарінимВ. Г. [13]формулирозрахункуграничного значеннябезрозмірноївеличини для окупностіутепленнябудинку, так званого критеріального числа

,	(5)

де  –одноразовавитратакоштів на утепленнябудинку;

– одноразова витратакоштів на зменшеннякоефіцієнтутеплопередачі(Вт/м2×°К) при утепленнібудинку;

0,024 = 24/1000 перехіднийкоефіцієнт, кВт×год./Вт×добу;

– вартістьтепловоїенергії (грн./кВт×год);

– ставка рефінансування плюс відсоток на ризик, в долях одиниці.

Лівучастинуформули (5) можнавикористовувати при оцінціінвестиційноїпривабливостіутеплення.

Якщопредставити формулу (5) дещо в іншійформіто отримаємонерівність

(6)

Нерівність (6)виражає умову окупності одноразовихвитрат на підвищення теплозахисту огороджувальних конструкцій – питоме значення одноразових витратмає бути менше граничного значення, яке залежить від ГДОП, вартості теплової енергії та обліковоїставки по кредитах банку.Саме така формула дає можливість оцінити в першому наближенні доцільність або недоцільність утеплення з точки зору окупності витрат.

Слід зазначити, що вартість теплової енергії та відсоток по кредитній ставці (ставка рефінансування+ризик) носять наближений характер, що в свою чергу робить значення параметру ще більш наближеним.Проте інформативність даної величини дозволяє зробити відповідні висновки на етапі розгляду проекту утеплення.

Якщо прийняти за ставку рефінансування p = 14 % [12], середньозважену вартість одиниці теплової енергії по Україні на 2017 рік [13] = 1036 грн./Гкал =то для міст України граничне значення параметру окупності утеплення будинків ω буде наступним (табл. 5).

Таблиця 5

Граничне значення параметру ωза окупності витрат на утеплення будинків для міст України

| Міста України | Кількість градусо-діб |  | Значення параметру ω за формулою (6) грн.×°С/Вт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за [11] | за [12] | за[11] | за [12] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ізмаїл | 2718 | 2868 | 415,16 | 438,07 |
| Сарата | 2891 | 2999 | 441,64 | 458,08 |
| Геничеськ | 2960 | 3010 | 452,12 | 459,76 |
| Хуст | 3020 | 3122 | 461,21 | 476,86 |
| Херсон | 3048 | 3274 | 465,58 | 500,08 |
| Запоріжжя | 3220 | 3333 | 491,89 | 509,09 |
| Рахів | 3325 | 3417 | 507,87 | 521,92 |
| Кривий Ріг | 3386 | 3420 | 517,16 | 522,38 |
| Любашівка | 3388 | 3438 | 517,55 | 525,13 |
| Гуляйполе | 3408 | 3520 | 520,56 | 537,65 |
| Чернівці | 3413 | 3538 | 521,24 | 540,40 |
| Гайворон | 3428 | 3628 | 523,57 | 554,15 |
| Ковель | 3469 | 3631 | 529,90 | 554,61 |
| Луганськ | 3509 | 3665 | 535,94 | 559,80 |
| Комісарівка | 3535 | 3689 | 539,95 | 563,47 |

Продовження табл. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Київ | 3538 | 3713 | 540,34 | 567,13 |
| Донецьк | 3608 | 3733 | 551,10 | 570,19 |
| Знамʼянка | 3631 | 3756 | 554,64 | 573,70 |
| Житомир | 3717 | 3928 | 567,71 | 599,97 |
| Овруч | 3776 | 3962 | 576,73 | 605,17 |
| Чернігів | 3908 | 4040 | 596,96 | 617,08 |
| Плай | 5170 | 5593 | 789,60 | 854,29 |

Варто зазначити, що кількісний показник ефективності утеплення ω
(табл. 5) залежить від методики визначення ГДОП. Так, для вибірки з табл. 3 ГДОП за [12] більше на 1-8% від визначених за[11]. Очевидно, щорозрахунокслід вести за меншимзначенням параметру ω, який в своємурозрахункуміститьзначення ГДОП за[11].

З точки зору практичного застосування доречно також навести граничну вартість утеплювачаабоматеріалу огороджуючихконструкційпри досягненні заданого термічного опору[11],

(7)

Значенняграничнодопустимоївартості утеплювача для м. Вінниці пораховані за формулою (7) наведено у табл. 6

Таблиця 6

Граничнезначеннявартості 1 м3 утеплювача за окупності витрат на утеплення для містаВінниця

| ОпіртеплопередачіогородженняR, (м2× °К)/Вт | Максимально допустима цінатеплоізоляційногоматеріалу, за якоювитрати на утепленняогороджувальноїконструкції дозаданогорівнятеплозахистуможутьокупитися за рахунокекономіїенергії на опаленняСmax грн. / м3, при значенняхрозрахунковоїтеплопровідностітеплоізоляційногоматеріалу λ, Вт/(м × °К) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,035 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
| 2,80 | 2046 | 1791 | 1433 | 1194 | 1023 | 895 | 796 | 716 | 597 |
| 3,00 | 1783 | 1560 | 1248 | 1040 | 891 | 780 | 693 | 624 | 520 |
| 3,30 | 1473 | 1289 | 1031 | 859 | 737 | 645 | 573 | 516 | 430 |
| 3,75 | 1141 | 998 | 799 | 666 | 570 | 499 | 444 | 399 | 333 |
| 4,50 | 792 | 693 | 555 | 462 | 396 | 347 | 308 | 277 | 231 |
| 4,95 | 655 | 573 | 458 | 382 | 327 | 286 | 255 | 229 | 191 |

Якщо розглядати нове будівництво, то використовуючи наприклад соломʼяний блок, що має габарити 0,3×0,4×0,8 м та усереднене значення теплопровідності λ = 0,06 Вт /(м× °К), то для І температурної зони України [1] вартість 1м3 соломʼяних блоків не має перевищувати 859 грн. для стін, 666 грн. для перекриття та 382 грн. для горищного покриття. Тоді вартість одного блоку з соломи без урахування роботи на його вкладання не має перевищувати

(8)

де  – кількість блоків в 1 м3огороджуючої конструкції будинку, шт.

Тоді за формулою (8) Для прикладу вартість арболітового блоку з костри коноплі 0,5×0,3×0,2м з коефіцієнтом теплопровідності λ = 0,07Вт /(м× °К) сягає 45,45 грн./шт.(1500 грн./м3)[16].За формулою (8) вартість блоку без урахування роботи на його вкладання не має перевищувати Тобто навіть при використанні даного блоку для утеплення стін економія від скорочення витрат на опалення не окуповується.

Таким чином вищенаведена методика оцінки економічної ефективності використання різних утеплювачів або матеріалів огороджуючих конструкцій дозволяє оцінити в першому наближенні доцільність використання того чи іншого утеплювача ще на етапі проекту, проаналізувати економічний ефект від скорочення витрат на опалення при використанні широкого спектру сучасних енергоефективних природних матеріалів. Слід також зазначити, що вищенаведені умови окупності є необхідними, але не достатніми для однозначного висновку про використання того чи іншого матеріалу для утеплення.

Висновки

- Проаналізувавшидинаміку зростання цін на енергоносії в Україні за останні 17 років виявлено, що оплата за газ збільшилась для населення в 41 раз, електроенергії в 5,8…10,8 рази у гривні. Саме стрімке зростання тарифів на енергоносії спонукає до суттєвої термомодернізації існуючих будівель.

- Для адекватного співставлення рівня енергетичної ефективності будівельв містах України та Європи доцільно порівнювати співвідношення величини термічного опору Rдля стін,покриттів та перекриттів до градусо-дібопалювального періодуHDD, що визначає суворість зими будь-якого регіону.

- Аналіз ефективності утеплення українських міст у порівнянні з європейськими для вибірки з 22 міст за критерієм співвідношення величини термічного опору Rстін, покриттів та перекриттів до градусо-дібопалювального періоду HDDпоказав, що міста України утеплені здебільшого гірше у порівнянні з європейськими містами, а саме для стін на248%, для покриттів на179%, для перекриттів на258%.

- Для окупності витрат утепленнястін соломʼяними блоками з усередненим значенням теплопровідності λ = 0,06 Вт /(м× °К) вартість блоку габаритом 0,3×0,4×0,8 м не повинна перевищувати 36,7 грн. Якщо використовувати арболіт з костри коноплі з розміром блоку 0,5×0,3×0,2 м та теплопровідністю 
λ = 0,07 Вт /(м× °K)економія від скорочення витрат на опалення не окуповується.

- Кількісний показник ефективності утеплення ω залежить від методики визначення ГДОП, що також впливає на  величину граничної вартості утеплювача або матеріалу огороджуючих конструкцій Сmaxпри досягненні заданого термічного опору.Так, за європейською методикою розрахунку кількість градусо-діб опалювального періоду HDD для українських міст більше на 1-8% від кількості градусо-діб обрахованих за чинною методикою розрахунку ГДОП за вітчизняними нормами. Очевидно, що практичний розрахунок окупності витрат на утеплення будинків слід вести за меншим значенням параметру ω.

- Запропонований математичний апарат оцінки доцільності утеплення базується на припущенні про те, що кошти на утеплення/будівництво беруться в кредит у банку за певний відсоток, опалення централізоване або індивідуальне газове, градусо-доби не враховують погодинне коливання, тощо.

- Для оцінки доцільності утеплення або будівництва індивідуального будинку з природних екологічних матеріалів вищенаведений параметр ω потрібно відкоригувати, враховуючи диверсифікованість вартості енергоносіїв (газ/біогаз, пелети, щепа, дрова, тощо), наявність реального відсотку кредитування та інші параметри.

Література

- Теплова ізоляціябудівель. Норми проектування. виготовлення і монтажу: ДБН В.2.6-31:2016. – Офіц. вид. – К.: Мінбуд України. 2016. – 38 с. – (Нормативний документ Мінбуду України).

- Ратушняк О. Г. Управління змістом інноваційних проектів термомодернізації будівель: монографія / О. Г. Ратушняк. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 128 с.

- Ратушняк Г. С. Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій багатоповерхових житлових будівель / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний. – Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2016. – №6.– С. 11-16.

- Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду використання енергозберігаючих технологій у галузі будівництва / [Саницький М.А., Позняк О. Р., Бідник І. В. та ін.] ; під ред. М.А. Саницького, О. Р. Позняк. – Львів, 2008. – 134 c.

- Андрушків Б. Прикладні аспекти наукової діяльності кафедри або як здешевити індивідуальне житлове будівництво / Б. М. Андрушків, І. Стойко, Б. Федишин // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. :http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11abmizb.pdf.

- Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню : Постанова №220 від 26.02.2015 р. [Електронний ресурс] / Офіційний вісник України. – 2015. – №15/1. – Ст. 399. – Режим доступу до журн. : http://ovu.com.ua/proceedings/838

- Тарифи на електроенергію в країнах ЄС та Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28988.pdf

- Динаміказростанняцін на газ і електроенергію для населенняУкраїни з 2000 по 2020 рік / Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.energosberezhenie.com/articles/dinamika_zrostannya_cin_na_gaz_i_elektroenergiyu_dlya_naselennya_ukrayini_z_2000_po_2020

- Ливчак В. И. Градусо-суткиотопительногопери одакакінструментсравненияуровняэнергоэффективности зданий в России и в других странах / В. И. Ливчак // Энергосбережение. – 2015. – №6. – С.20–26.

- Дудикевич Ю. Б. Енергоощадні котеджі: методики проектуваннябудинківбез газу / Дудикевич Ю. Б. – Львів : Сполом, 2011. – 192 с.

- Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія : ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. – [Чинний від 2011-11-01]. – К.: Мінрегіонбуд України. 2011. – 127 с. – (Національні стандарти України).

- Boermans T. U-valuesforbetterenergyperformanceofbuildings / T. Boermans, Petersdorff C. – Cologne: ECOFYS GmbH, 2016. – 104 p.

- Гагарин В. Г. Методыэкономическогоанализаповышенияуровнятеплозащиты зданий / В. Г. Гагарин // Вентиляция, отопление, кондиционированиевоздуха, теплоснабжение и строительнаятеплофизика (АВОК). – 2009. – №2. – С. 10–18.

- Учетная ставка НБУ Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу :http://index.minfin.com.ua/index/rate

- Порівняльна таблиця тарифів на теплову енергію у різних країнах світу [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/taryfy/taryfy_teplo_krainy.pdf

- Арболитовые блоки строительные[Електронний ресурс] / Режим доступу :http://gyvaisol.com/arbolit.html

Рецензія/Peerreview:

Надрукована/Printed :

Рецензент:Моргун А. С., д. т. н., професор кафедри… Вінницького національного технічного університету